ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на технологическое направление в рамках Постановления Правительства РФ № 1312

«Разработка систем управления подачей топлива на двигателях внутреннего сгорания для тяжелых транспортных систем».

- Роль и место проекта в решении стоящих задач в сфере государственных интересов.

В настоящее время во всех отраслях народного хозяйства все большое применение получают высокофорсированные коммерческие модификации двигателей внутреннего сгорания для тяжелых транспортных систем. Ключевым компонентом указанных двигателей является система подачи топлива, обеспечивающая получение установленных мощностных, экономических показателей, а также действующих и перспективных норм выбросов вредных веществ с отработавшими газами. Анализ рынка потребления подтверждает растущий спрос на данную продукцию. По оценкам в ближайшее время объем производства в Российской Федерации рассматриваемых двигателей и потребность в соответствующих системах подачи топлива будет составлять до 300 000 шт./год. При этом в настоящее время в России отсутствует удовлетворяющее указанным потребностям объем серийного производства рассматриваемых систем подачи топлива, потребность в которых компенсируется за счет импорта. Так в 2012 г. импорт составил более 25 тыс. шт. с его ростом в ближайшее время до указанных выше объемов.

По оценкам в 2014-2017 гг. ожидается стабильный рост объёма продаж высокофорсированных двигателей, укомплектованных указанными системами подачи топлива составляющий на настоящее время не менее 4%, который будет расти в среднем на 12% в год.

Одним из наиболее актуальных вопросов в этой части является организация производства отечественных систем подачи топлива. Доля производства отечественной промышленности в 2012 г. составила всего 3%. Основной вклад в предложение на российском рынке вносил импорт – 97%.

В настоящее время по предложению Президента Российской Федерации прорабатываются вопросы и готовятся законодательные планы для обеспечения поддержки отечественных производителей высокотехнологичной продукции и импортозамещению. При этом мировые тенденции в использовании рассматриваемых систем подачи топлива ведут к замене существующих технологий на технологии производства указанных систем, имеющих значительные преимущества перед традиционными по параметрам быстродействия, точности дозирования, гибкости управления процессами подачи топлива, диагностическому обеспечению и надежности.

Разработка высокопроизводительной технологии и организация производства систем подачи топлива позволяет решить указанные задачи за счёт применения материалов с улучшенными характеристиками, использования уникальной технологии их переработки.

Кроме того, указанные разработки и изготовление на их основе систем подачи топлива высокофорсированных дизельных двигателей позволят:

- обеспечить прогрессивные удельные мощностные и экономические показатели двигателей;

- обеспечить выполнение текущих и перспективных требований по выбросам вредных веществ с отработавшими газами дизельных двигателей;

- повысить топливную экономичность двигателей с 230 до 190 гр./кВт. час;

- получить конкурентоспособную импортозаменяющую продукцию;

- значительно снизить трудоемкость и стоимость изготовления за счёт применяемой технологии по сравнению с аналогами;

- обеспечить применение конструктивных и технологических параметров изготовления для всех типоразмеров (модификаций) различных областей применения.

- Цели и задачи

  - Цели

Разработка новых технологичных конструкций систем подачи топлива для применения в составе высокофорсированных двигателей.

Разработка высокопроизводительной технологии производства систем подачи топлива.

Разработка уникальных конструкций базовых компонентов систем подачи топлива.

Разработка методов повышения статической и циклической прочности высоконагруженных элементов систем подачи топлива.

Разработка дополнительных методов обеспечения безопасности применения систем подачи топлива.

Разработка конструкторской и технологической документации.

Освоение и реализация производства опытных образцов систем подачи топлива на основе разработанной конструкторской и технологической документации.

  - Задачи:

Разработка и исследование новых конструктивных решений в области систем подачи топлива

Исследование физико-механических характеристик, выбор материалов, их адаптация для применения в составе разработанных системах подачи топлива

Определение конструктивных параметров систем подачи топлива.

Расчет прочности высоконагруженных элементов систем подачи топлива при статическом и циклическом нагружении.

Определение схем и компоновок размещения систем подачи топлива на высокофорсированных двигателях.

Определение технологических параметров и режимов изготовления ключевых компонентов  систем подачи топлива.

Разработка методов неразрущающего контроля материалов и конструкции.

Создание опытного образца разработанной систем подачи топлива.

Определение состава необходимого оборудования для серийного изготовления разработанных систем подачи топлива.

Калькулирование сырья и материалов для серийного производства. Определение поставщиков сырья и материалов.

Разработка планировки производственных помещений. Определение требований к помещениям, энергоносителям для серийного производства разработанных систем подачи топлива.

- Требования к выполнению проекта

  - Работы, проводимые в ходе реализации проекта, должны базироваться на новейших достижениях в области создания и проектирования систем подачи топлива для высокофорсированных дизельных двигателей, технологий их изготовления и применения.

Предлагаемые конструкторские, технологические, материаловедческие, или иные решения должны быть обоснованы и подтверждены экспериментальными исследованиями. Результаты исследований должны соответствовать прогнозируемому научно-техническому уровню на период до 2020г. и должны быть конкурентоспособными по отношению к существующим и, прежде всего, зарубежным аналогам.

При реализации проекта должны быть исследованы, выбраны и обоснованы средства и методы, обеспечивающие решение поставленных задач, показана их эффективность для практического применения.

В процессе выполнения работ должны соблюдаться требования по метрологическому, методическому и информационному обеспечению, требования по обеспечению безопасности для жизни и здоровья персонала, а также требования по охране окружающей среды.

  - В результате проекта должны быть разработаны:

Конструкторская документация на опытный образец систем подачи топлива.

Расчеты на статическую и циклическую прочность (или иные). Математическая модель работы высоконагруженных элементов при статическом и циклическом нагружении.

Методика неразрушающего контроля заданных характеристик высоконагруженных элементов.

Программы и методики испытаний разработанных систем подачи топлива.

Не менее двух конструктивных решений систем подачи топлива с различным обеспечением весовых (или иных) и стоимостных характеристик.

Технологическая документация для изготовления и испытаний разработанных систем подачи топлива.

Конструкторская документация на оснастку для изготовления опытного образца разработанных систем подачи топлива.

Рабочая конструкторская документация на опытный образец разработанных систем подачи топлива.

Эскизная планировка производственного помещения для серийного выпуска разработанных систем подачи топлива.

Техническое задание на необходимое оборудование для серийного производства разработанных систем подачи топлива.

  - В ходе проекта должны быть изготовлены:

Опытные образцы систем подачи топлива для применения в конструкции высокофорсированных двигателей.

Опытные образцы систем подачи топлива в количестве, необходимом для отработки и общей квалификации изделий.

Оснастка для изготовления опытных образцов систем подачи топлива.

Оснастка для испытаний опытных образцов систем подачи топлива.

Модельные образцы систем подачи топлива для отработки характеристик (указать) и исследования применения конструктивных и технологических элементов в системах подачи топлива различных модификаций (размеров, сортамента).

Опытный образец систем подачи топлива.

- Технические требования.

4.1  Состав изделия

система подачи топлива должна состоять из следующих частей:

– топливный насос высокого давления;

– электрогидравлические форсунки;

– аккумулятор высокого давления;

- блок управления с комплектами электрических жгутов и датчиков;

- комплект трубопроводов.

Основные параметры и характеристики.

система подачи топлива должна обеспечивать:

управление величиной цикловой подачи и моментом начала подачи топлива каждой форсункой относительно верхней мертвой точки соответствующего цилиндра (ВМТ) по углу поворота коленчатого вала в зависимости от внешней нагрузки, состояния двигателя и положения напольной электронной педали, с ограничением по внешней скоростной характеристике (ВСХ);

обработку сигналов датчиков системы по соответствующим алгоритмам.

выдачу, с учетом введенных корректировочных параметров, электрических сигналов управления электромагнитными клапанами форсунок;

формирование ВСХ по «контрольным точкам» в системе координат:

частота вращения коленчатого вала;

средняя объемная цикловая подача топлива.

ВСХ должна состоять из участков, представляющих собой прямые отрезки, соединяющие «контрольные точки».

формирование внешних и частичных регуляторных характеристик в зависимости от положения электронной педали. Частичные регуляторные характеристики, в диапазоне от 1250 до 2500 мин-1,

коррекцию ВСХ в зависимости от изменения нормальных условий и давления надувочного воздуха.

4.2  Требования назначения.

Показатели назначения приведены в таблице №1.

Таблица №1.

| Минимальная цикловая подача мм3/цикл - при частоте вращения 800 мин-1 - продолжительность подачи в градусах поворота коленчатого вала (не более) | 30 6 |
| --- | --- |
| Цикловая подача мм3/цикл на режимах: - номинальной мощности, - максимального крутящего момента, - продолжительность подачи о поворота коленчатого вала(не более) | 425 540 45 |
|  | Значения параметров уточняются в ходе работ |
| Максимально допустимое давление в аккумуляторе, МПа. Максимальное рабочее давление в аккумуляторе, МПа. | 180 165 |
| Давление в системе низкого давления, МПа Требования к топливу Рабочий диапазон вязкости топлива, сСт, при температуре 40°C Максимальная температура на входе в топливный насос высокого давления, °C | 0,04…0,06 2,0-4,0 45 |
| Карта полей подач | По результатам калибровок |
| Часовой расход топлива (диапазон) кг/час | до 153 |
| Продолжительность предварительного впрыска ms: -минимальное значение | 1,0 |
| Минимальное значение предварительного впрыска, мм3/цикл | 20 |
| Продолжительность основного впрыска мсек: -минимальное значение | 1,0 |
| Продолжительность последующего впрыска мсек: -минимальное значение | 1,0 |
| Количество последующих впрысков | 1 |
| Межцикловая нестабильность цикловой подачи на номинальном режиме, % | 0,5 |
| Межцикловая нестабильность цикловой подачи на режиме минимальной подачи, % | 3 |
| Минимальные периоды между предварительным, основным и последующими впрысками, мсек. | 0,6 |

Требования безопасности по ГОСТ 12.2.003.

Требования по эргономике и технической эстетике по ГОСТ12.2.007.0.

Эстетические требования к внешнему виду по ГОСТ 20.39.108.

Изоляция доступных для прикосновения электрических частей – класс 01 по ГОСТ 12.2.007.0.

4.3  Необходимые требования к разрабатываемым компонентам (или иное).

Разрабатываемые  системы подачи топлива по токсикологическим характеристикам продуктов, выделяющихся при их переработке и применении, должны соответствовать существующим требованиям безопасности и охраны окружающей среды. При разработке конструкции и технологии производства  систем подачи топлива должен быть определён порядок утилизации отходов.

Показатели по пожарной безопасности материалов, используемых в конструкции должны соответствовать ГОСТ 12.1.044.

Показатели безопасности и охраны окружающей среды:

системы подачи топлива при непосредственном контакте при температуре эксплуатации не должны оказывать вредного влияния на организм человека, обеспечивать безопасность его жизни и не причинять вреда его имуществу.

4.4  Необходимые требования к разрабатываемым технологиям.

Перечень технологий, разрабатываемых в рамках проекта:

Технология изготовления

Технология проведения приемо-сдаточных и периодических испытаний.

Технология сборки и испытаний систем подачи топлива.

Нормы и количественные показатели разрабатываемых процессов.

Требования по качеству технологий осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 3.1001, ГОСТ 3.1102.

Показатели разрабатываемых технологий приведены в таблице 2

Таблица 2

| № пп | Наименование параметра | Единица изм.тонн | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая годовая перерабатывающая мощность разрабатываемых технологий по исходному сырью всех видов | тн | не менее 100 |
| 2 | Минимально допустимый процент выхода годного материала (изделий) | % | 92 |

Требования к обеспечению охраны окружающей среды.

Разрабатываемые технологии должны иметь уровень отходов не более 10% по перерабатываемому сырью всех видов.

Разрабатываемые технологии должны базироваться как на отечественных материалах и комплектующих, так и материалах иностранного производства.

Требования по обеспечению охраны окружающей среды осуществляются в соответствии с действующими нормами и нормативами РФ.

Все технологические системы, входящие в операции разрабатываемых технологий, должны соответствовать требованиям безопасности согласно ГОСТ12.2.003.

Требования по эксплуатации и времени работы.

Все разрабатываемые технологии должны иметь возможность работать в непрерывном режиме.

Срок службы до списания основного технологического оборудования не менее установленного поставщиком соответствующего оборудования, но не менее 3 лет.

Разрабатываемые технологии должны обеспечивать 8-часовую, 2-х сменную, круглогодичную работу. Годовой коэффициент загрузки технологического оборудования должен быть не ниже 0,7 по всем процессам.

Значения показателей ресурсосбережения по каждой технологии должны быть определены на этапе изготовления опытного образца.

4.5 Необходимые требования к разрабатываемым конструкциям:

Габаритные размеры системы подачи топлива должны соответствовать аналогам и иметь оптимальные габариты при сборке в составе выпускаемых дизельных двигателей высокого форсирования. Точное определение размеров должно быть проведено на этапе проектирования.

- Этапы выполнения проекта.

| № этапа | Наименование этапа. Содержание работ по этапу | Сроки выполнения с учётом времени на сдачу этапов и работы в целом (месяц, год) |  |  | Результат (что предъявляется) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 1 | Проектно-исследовательские работы создания (разработки) системы подачи топлива |  |  | месяц 2014г. | Научно-технический отчёт |  |
|  | 1. Исследования и анализ физико-механических свойств используемых материалов. 2. Исследование механических характеристик типовых материалов и компонентов. Выбор материалов и компонентов. Разработка конструктивного исполнения системы подачи топлива на основе новых компонентов для получения заданных характеристик. 3. Исследование и оценка рациональных массо-габаритных показателей. 4. Оценочный прочностной расчёт высоконагруженных элементов системы подачи топлива. 5. Определение технологических схем производства системы подачи топлива. 6. Определение технологических параметров режимов изготовления системы подачи топлива. - Отработка технологии на модельных образцах. Изготовление модельных образцов системы подачи топлива и их испытания. - Определение основных типоразмеров проектируемых системы подачи топлива, габаритных размеров. |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка рабочей конструкторской документации (КД). Отработка технологии изготовления системы подачи топлива. | Месяц 2015г. |  | Месяц 2015г. |  | КД,ТД, акты изготовления, отчёт. |
|  | 1.Разработка и выпуск КД на систему подачи топлива. 2.Разработка и выпуск технологической документации (ТД). 3.Разработка КД на оснастку для изготовления и испытания системы подачи топлива. 4.Разработка комплексной программы экспериментальной отработки (далее – КПЭО) и выпуск частных программ отработки системы подачи топлива. 5.Изготовление оснастки. 6. Отработка техпроцесса изготовления различных вариантов системы подачи топлива в опытном производстве. Изготовление пилотных изделий опытных образцов 2-х вариантов: -коммерческий вариант пониженной стоимости с заданной эффективностью. - вариант с повышенной весовой и прочностной эффективностью. Конструкторские испытания системы подачи топлива. Выпуск компоновочного чертежа на систему подачи топлива по ГОСТ 2.102. 7. Выпуск отчета по результатам работ. |  |  |  |  |  |
| 3 | Изготовление опытной партии системы подачи топлива. Автономная отработка системы подачи топлива. | Январь 2016г. |  | Декабрь 2016г. | Итоговый отчёт. Заключение на применение |  |
|  | 1. Изготовление опытной партии систем подачи топлива. 2. Автономная отработка системы подачи топлива в соответствии с КПЭО и частными программами. 3. Корректировка КД и ТД по результатам изготовления опытной партии систем подачи топлива. 4. Выпуск технико-экономического обоснования производства системы подачи топлива. 5. Подготовка технического задания (ТЗ) на проектирование технологической линии для серийного изготовления изделий. 6. Технологическая подготовка серийного производства |  |  |  |  |  |

В ходе реализации проекта (до 2016 года) привлечение внебюджетных средств должно быть использовано в любых соотношениях как для финансового обеспечения НИОКР, так и для создания высокотехнологичного производства продукции с использованием результатов НИОКР, выполненных в рамках проекта, в том числе:

Подготовка лабораторного производственного и исследовательского комплекса, подготовка производственных и иных помещений для проведения работ в рамках проекта, закупка технологического, исследовательского, испытательного, контрольно-измерительного и вспомогательного оборудования, проведение работ по аттестации оборудования, подтверждение соответствия продукции и производства, связанных с выполнением проекта.

6.	Требования к разрабатываемой документации.

6.1. Отчётная научно-техническая документация разрабатывается и оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

ОНТД выполняется компьютерным способом в двух экземплярах. Один экземпляр представляется Заказчику, второй находится у Исполнителя.

6.2. При проведении разработки изделий должна быть обеспечена их патентная чистота в соответствии с ГОСТ 15.011-96 «система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения».

Исполнитель осуществляет необходимые работы по патентованию принципиально новых конструктивно-технологических решений, разработанных в результате выполнения данной работы.

6.3. Конструкторская документация должна соответствовать требованиям ЕСКД и ЭД – ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ 2.610-2006.

6.4. Разработка технологической документации должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 3.1105-84 «ЕСТД. Формы и правила оформления документов общего назначения».

6.5. Перечень представляемой документации определяется в соответствии с Методикой проведения экспертизы реализации проекта (этапов проекта).

7.	Порядок выполнения проекта.

7.1. Выполнение проекта осуществлять:

По ГОСТ 15.101-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок  выполнения научно-исследовательских работ».

По ГОСТ 15.110-2003 «Документация отчётная научно-техническая на научно-исследовательские, аванпроекты и опытно-конструкторские работы».

По другим действующим нормативным правовым актам и нормативно-техническим документам.

7.2. Порядок сдачи и приёмки выполненных работ осуществляется в соответствии с разделом V Договора на право получения субсидий на реализацию комплексного инновационного проекта и Методикой проведения экспертизы результатов реализации проекта (этапов проекта).

8.	Целевые индикаторы и показатели.

Объём реализации инновационной продукции отечественными производителями, которая будет создана с использованием результатов НИОКР, полученных в ходе реализации проекта, нарастающим итогом к 2020 году – 1200 млн.руб.

Количество разработанных технологий мирового уровня, прошедших опытную отработку – 5.

Количество полученных патентов и секретов производства (ноу-хау) - 2.

Количество вновь создаваемых отечественными производителями высокопроизводительных рабочих мест в рамках проекта – 500.

9.	Срок выполнения работ.

Срок реализации проекта НИОКР:        2014г. - 2016г.