ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на технологическое направление в рамках Постановления Правительства РФ № 1312

«Высоконагруженные узлы энергетического и нефтегазового оборудования, сельскохозяйственной, строительно-дорожной, железнодорожной техники и подъемно-транспортного оборудования»

1. РОЛЬ И МЕСТО ПРОЕКТА В РЕШЕНИИ СТОЯЩИХ ЗАДАЧ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ.

Высоконагруженные узлы трения в значительной степени определяют общий срок службы энергетического и нефтегазового оборудования, сельскохозяйственной, строительно-дорожной, железнодорожной техники и подъемно-транспортного оборудования, его надежность и долговечность. В настоящее время имеющиеся узлы трения на основе традиционных антифрикционных материалов имеют недостаточный срок службы и требуют частых и трудоемких замен. В последнее время ведутся работы по разработке новых материалов для подшипников энергетического и нефтегазового оборудования, сельскохозяйственной, строительно-дорожной, железнодорожной техники и подъемно-транспортного оборудования. Недостатком этих подшипников является невысокие технологичность их изготовления и долговечность вследствие хаотичного расположения механически перемешанных несущих и антифрикционных элементов.

Цель проекта – разработка и запуск серийного производства подшипников из материалов, исключающих остаточные деформации подшипника при нагрузках до 250 МПа и обеспечивающих низкий, менее 0,1, коэффициент трения.

Применяемые в разработке материалы и технологии должны обеспечить:

- максимальные габаритные размеры:

диаметр 							до 1600 мм;

длина 							до 700 мм;

- максимальное давление					до 250 МПа;

- скорость скольжения, мах 					 25 м/с;

- коэффициент трения по нержавеющей стали:

без смазки 							– 0,07-0,09;

со смазкой водой 						– 0,015-0,03;

- диапазон рабочих температур, °С				-50…+120;

- увеличить срок службы в 2-5 раз;

- значительно снизить трудоемкость изготовления за счет применения уникальной технологии по сравнению с аналогами;

- получить конкурентоспособную импортозамещающую продукцию.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Цели проекта.

Разработка новой уникальной конструкции высоконагруженных самосмазывающихся крупногабаритных узлов трения и подшипников энергетического и нефтегазового оборудования, сельскохозяйственной, строительно-дорожной, железнодорожной техники и подъемно-транспортного оборудования.

Разработка высокопроизводительной технологии изготовления крупногабаритных узлов трения и подшипников энергетического и нефтегазового оборудования, сельскохозяйственной, строительно-дорожной, железнодорожной техники и подъемно-транспортного оборудования.

Обеспечить разработку КД подшипников необходимых типоразмеров узлов трения энергетического и нефтегазового оборудования, сельскохозяйственной, строительно-дорожной, железнодорожной техники и подъемно-транспортного оборудования.

2.2. Задачи проекта.

Разработка и исследование новых гибридных антифрикционных материалов.

Определение конструктивных параметров подшипников.

Расчет прочности подшипников при статическом нагружении.

Определение технологических параметров изготовления подшипников.

Разработка методов неразрушающего контроля материалов и конструкций подшипников.

Разработка и изготовление технологической оснастки для получения высоконагруженных антифрикционных изделий.

Изготовление и испытание опытных образцов антифрикционных изделий и подшипников.

Организация серийного производства продукции, полученной в результате НИКОР.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

3.1 Работы, проводимые в ходе реализации проекта, должны базироваться на новейших достижениях в области создания и проектирования силовых высоконагруженных самосмазывающихся крупногабаритных узлов трения и подшипников энергетического и нефтегазового оборудования, сельскохозяйственной, строительно-дорожной, железнодорожной техники и подъемно-транспортного оборудования и технологий их изготовления. Предлагаемые конструкторские, технологические или иные решения должны быть обоснованы и подтверждены экспериментальными исследованиями. Результаты исследований должны соответствовать прогнозируемому научно-техническому уровню на период до 2020 года и должны быть конкурентоспособными по отношению к существующим и, прежде всего, зарубежным аналогам.

При реализации проекта должны быть исследованы, выбраны и обоснованы средства и методы, обеспечивающие решение поставленных задач, показана их эффективность для практического применения.

В процессе выполнения работ должны соблюдаться требования по метрологическому, методическому и информационному обеспечению, требования по обеспечению безопасности для жизни и здоровья персонала, а также требования по охране окружающей среды.

3.2. В результате проекта должны быть разработаны:

Конструкторская документация (технические условия, чертежи) на подшипники (не менее 2-х наименований).

Комплексная программа экспериментальной отработки подшипников.

Расчеты на статическую прочность подшипника.

Методика неразрушающего контроля сплошности материала подшипника.

Технологическая документация для изготовления подшипника.

Программа и методика испытаний на статическую прочность.

Программа и методика по определению коэффициента трения разработанного материала по стали.

Конструкторская документация на оснастку для изготовления опытного образца подшипника.

3.3. В ходе проекта должны быть изготовлены:

Подложки из антифрикционного материала, для обеспечения минимального коэффициента трения рабочей поверхности.

Опытные образцы подшипников диаметром до 1600 мм для применения в конструкциях высоконагруженных узлов трения.

Опытные образцы подшипников в количестве, необходимом для отработки конструкции и технологии изготовления.

Оснастка для изготовления опытных образцов - прессформа для подложек из антифрикционного материала оправки трех-четырех диаметров для изготовления силовой оболочки подшипника вместе с рабочим слоем.

Модельные образцы подшипников диаметром до 180 мм для отработки прочностных и антифрикционных характеристик с различными конструкционными параметрами - рабочий диаметр, посадочный диаметр, толщина рабочего антифрикционного слоя, приработочный слой.

Опытный образец подшипника диаметром 340 мм для действующих станций Жигулевской и Волжской ГЭС.

Определение состава необходимого оборудования для серийного изготовления двигательных установок, в части проведения автоматизации всех необходимых видов их испытаний, а также для осуществления всего цикла изготовления указанной продукции в режиме серийного производства.

Калькулирование сырья и материалов для серийного производства. Определение поставщиков сырья и материалов.

Разработка планировки производственных помещений. Определение требований к помещениям, энергоносителям для серийного производства.

Осуществление капитальных вложений в рамках комплексного инвестиционного проекта, и технологическая подготовка серийного производства продукции, созданной в результате НИОКР.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

4.1. Состав подшипника.

4.1. Подшипник должен состоять из следующих частей:

-стальная обойма;

-вкладыш;

-несущий каркас;

-антифрикционные вставки, равномерно расположенные по рабочей поверхности;

-приработочный слой.

Подробное описание конструкции подшипника.

Высоконагруженный подшипник скольжения должен состоять из высокопрочного материала с заформованной в него системой элементов скольжения, в результате чего должны исключаться остаточные деформации подшипника при нагрузках до 250 МПа и обеспечиваться низкий (менее 0,1) коэффициент трения из-за наличия оригинальных элементов, равномерно расположенных по всей рабочей поверхности.

На рабочую поверхность должен быть нанесен антифрикционный приработочный материал.

4.2. Требования назначения.

Качественные и количественные технические характеристики должны быть не ниже следующих:

- максимальные габаритные размеры:

диаметр 							до 1600 мм;

длина 							до 800 мм;

- максимальное давление					до 250 МПа;

- скорость скольжения, мах 					– 25 м/с;

- коэффициент трения по нержавеющей стали:

без смазки 							– 0,07-0,09;

со смазкой водой 						– 0,015-0,03;

-диапазон рабочих температур, °С				-50…+120;

-срок службы							– 20 лет;

Общие требования на разрабатываемые подшипники по ГОСТ 27673-88, ГОСТ 28339-89, ГОСТ ИСО 12301-95.

4.3. Необходимые требования к составляющим компонентам подшипников.

Разрабатываемые составляющие компоненты подшипников по токсическим характеристикам продуктов, выделяющихся при их переработке и применении, должны соответствовать существующим требованиям безопасности и охраны окружающей среды. При разработке подшипников должен быть определен порядок утилизации отходов.

Показатели по пожарной безопасности материалов, используемых в конструкции подшипников, не предъявляются.

Показатели безопасности и охраны окружающей среды не предъявляются.

4.4. Необходимые требования к разрабатываемым технологиям.

Перечень технологий, разрабатываемых в рамках проекта:

Технология прессования антифрикционных подложек (вкладышей).

Технология намотки заготовки-втулки для подшипника.

Технология мехобработки заготовок на оправке.

Технология сборки подшипника и расточки по внутреннему рабочему диаметру.

Нормы и количественные показатели разрабатываемых техпроцессов.

Требования по качеству технологий осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТ 27673-88.

Показатели разрабатываемых технологий приведены в таблице  1.

Таблица 1

| № п.п. | Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая годовая мощность производства всех подшипников по разрабатываемым технологиям | шт. | 1000 |
| 2 | Минимально допустимый процент выхода годных подшипников | % | 99 |

Требования к обеспечению охраны окружающей среды.

Разрабатываемые технологии должны иметь уровень отходов не более 10% по всем подшипникам.

Разрабатываемые технологии должны базироваться как на отечественных, так и на материалах иностранного производства.

Требования по обеспечению охраны окружающей среды должны осуществляться в соответствии с действующими нормами и нормативами РФ.

Требования по эксплуатации и времени работы.

Все разрабатываемые технологии должны иметь возможность работать в непрерывном режиме.

Срок службы до списания основного технологического оборудования не менее установленного поставщиком соответствующего оборудования, но не менее 30 лет.

Разрабатываемые технологии должны обеспечивать 8-часовую, 2-х сменную, круглогодичную работу. Годовой коэффициент загрузки технологического оборудования должен быть не ниже 0,9 по всем процессам.

Значения показателей ресурсосбережения по каждой технологии должны быть определены на этапе изготовления опытного образца подшипника.

4.5. Необходимые требования к разрабатываемым конструкциям.

Габаритные размеры подшипников должны соответствовать аналогам и иметь оптимальные размеры при сборке гидротурбины. Точное определение размеров должно быть проведено  на этапе проектирования.

Конструкция подшипника должна обеспечить отсутствие дефектов на рабочей поверхности в виде раковин, сколов, трещин и выпадения антифрикционных элементов.

Остальные требования для подшипника скольжения по ГОСТ 27673-88, ГОСТ 28339-89, ГОСТ ИСО 12301-95.

5 ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА

| № этапа | Наименование этапа. Содержание работ по этапу | Сроки выполнения с учетом времени на сдачу этапов и работы в целом (месяц, год) |  | Результат (что предъявляется) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | - Проектно-исследовательские работы создания силовых высоконагруженных самосмазывающихся крупногабаритных узлов трения | Декабрь 2014 г. | Январь 2015 г. | Научно-технический отчет (промежуточный) |
|  | - Исследование физико-механических характеристик применительно к узлам трения, выбор материалов. Разработка конструктивной схемы подшипника на основе выбранных материалов для обеспечения заданных характеристик. |  |  |  |
|  | - Предварительный прочностной расчет подшипника при статическом нагружении. |  |  |  |
|  | - Разработка директивного техпроцесса изготовления подшипника, отработка технологии на модельных образцах и их испытания. |  |  |  |
|  | - Определение основных типоразмеров проектируемых подшипников. |  |  |  |
| 2 | Разработка рабочей конструкторской документации (КД). Отработка технологии изготовления подшипников | Февраль 2015 г. | Апрель 2015 г. | КД, ТД, акты изготовленияотчет (промежуточный) |
|  | - Разработка и выпуск КД (чертежи, технические условия) на подшипник. |  |  |  |
|  | - Разработка и выпуск технологической документации (ТД). |  |  |  |
|  | - Разработка КД на оснастку для изготовления и испытания подшипников. |  |  |  |
|  | - Разработка комплексной программы экспериментальной отработки (КПЭО) и частных программ и методик испытаний на прочность, определение коэффициента трения, методики неразрушающего контроля качества подшипников. |  |  |  |
|  | - Изготовление технологической оснастки – оправки и прессформы. |  |  |  |
|  | - Отработка техпроцесса изготовления различных типоразмеров подшипников в опытном производстве. Изготовление пилотных подшипников 3-х типоразмеров для различных станций ГЭС. Конструкторские приемо-сдаточные испытания. |  |  |  |
|  | - Выпуск промежуточного отчета по результатам работ. |  |  |  |
| 3 | Изготовление опытной партии подшипников. Автономная отработка характеристик подшипников. Запуск серийного производства. | Май 2015 г. | Декабрь 2016 г. | Итоговый отчет. Заключение на применение. |
|  | - Изготовление опытной партии подшипников. |  |  |  |
|  | - Автономная отработка подшипников в соответствии с КПЭО и частными программами. |  |  |  |
|  | - Корректировка КД и ТД по результатам изготовления и испытаний подшипников. |  |  |  |
|  | - Подготовка серийного производства. |  |  |  |
|  | - Запуск серийного производства. |  |  |  |

В ходе реализации проекта (до 2016 года) привлечение внебюджетных средств должно быть использовано в любых соотношениях как для финансового обеспечения НИОКР, так и для создания высокотехнологического производства подшипников с использованием результатов НИОКР, выполненных в рамках проекта, в том числе:

- подготовка лабораторного, производственного и исследовательского комплекса;

- подготовка производственных и иных помещений для проведения работ в рамках проекта;

- закупка технологического, испытательного, исследовательского, контрольно-измерительного и вспомогательного оборудования;

- проведение работ по аттестации оборудования.

6. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

6.1. Отчетная научно-техническая документация должна разрабатываться и оформляться в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

НТД должна выполняться компьютерным способом в двух экземплярах. Один экземпляр представляется Заказчику, второй находится у Исполнителя.

6.2. При проведении разработки изделий должна быть обеспечена их патентная чистота в соответствии с ГОСТ 15.012-84. Исполнитель осуществляет необходимые работы по патентованию принципиально новых конструктивно-технологических решений, разработанных в результате выполнения работы.

6.3. Конструкторская документация должна соответствовать требованиям ЕСКД-ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ 2.610-2006.

6.4. Разработка технологической документации должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 3.1105-84 «ЕСТД. Формы и правила оформления документов общего назначения».

6.5. Перечень представляемой документации определяется в соответствии с Методикой проведения экспертизы реализации проекта.

7. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА.

7.1. Выполнение проекта осуществлять по:

- ГОСТ 15.101-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ»;

- ГОСТ 15.110-2003 «Документация отчетная научно-техническая на научно-исследовательские, аванпроекты и опытно-конструкторские работы».

7.2. Порядок сдачи и приемки выполненных работ осуществляется в соответствии с Договором на право получения субсидий на реализацию комплексного инновационного проекта и Методикой проведения экспертизы результатов реализации проекта.

8. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ.

Объем реализации инновационной продукции, которая будет создана с использованием результатов НИОКР, полученных в ходе реализации проекта, нарастающим итогом к 2020 году – 1 400 млн. руб.

Количество разработанных технологий мирового уровня, прошедших опытную отработку – не менее 1.

Количество полученных патентов и секретов производства (ноу-хау) - не менее 1.

Количество вновь создаваемых высокопроизводительных рабочих мест в рамках проекта – не менее 25.

9. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Срок реализации проекта НИОКР: 2014 г. - 2015 г.