ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на технологическое направление в рамках Постановления Правительства РФ № 1312

«Многоцелевые многотопливные двигательные установки нового поколения»

- Роль и место проекта в решении стоящих задач в сфере государственных интересов.

В настоящее время во многих стратегических отраслях народного хозяйства большое применение получило использование многоцелевых многотопливных двигательных установок нового поколения. По оценкам используется до 120 тыс. штук, соответственно потребность в силовых установках составляет от 360 тыс. до 480 тыс. штук (с учётом потребности ремонта). Анализ рынка потребления подтверждает растущий спрос на данную продукцию. При этом Россия является чистым импортёром.

По оценкам в 2014-2017 гг. ожидается стабильный рост объёма продаж многоцелевых многотопливных двигательных установок нового поколения, который будет расти в среднем на 12% в год.

Одним из наиболее актуальных вопросов в этой части является использование локализованных двигателей. Доля производства данных двигателей отечественной промышленности в 2012 -2013г.г. составила всего 1-2%. Основной вклад в предложение на российском рынке вносил импорт – 98 - 99%.

Разработка высокопроизводительной технологии многоцелевых многотопливных двигательных установок нового поколения и агрегатов, входящих в их состав, организация производства проведения испытаний для обеспечения установленных ресурсов и требуемого уровня надёжности позволяет решить указанные задачи за счёт применения материалов с улучшенными характеристиками, использования уникальной технологии их переработки, получения локализованной специальной конструкции двигательной установки.

Кроме того, указанные разработки позволят:

- обеспечить унификацию использования технических средств хранения, заправки и утилизации топлива для двигательных установок;

- повысить эффективность продукта с 1 - 2% до 100% условных единиц;

- получить конкурентоспособную импортозамещающую продукцию;

- значительно снизить трудоемкость и стоимость изготовления за счёт автоматизации процесса испытаний указанных установок для обеспечения установленных ресурсов и требуемого уровня надёжности за счёт применяемой технологии по сравнению с аналогами;

- обеспечить применение конструктивных и технологических параметров изготовления для указанных двигательных установок всех областей применения и всех необходимых для этих целей типоразмеров (модификаций).

- Цели и задачи

  - Цели

Освоение и реализация производства опытных образцов двигателей, на основе разработанной конструкторской и технологической документации в части проведения автоматизированных испытаний и в других смежных с данной технологиях изготовления, сборки и контроля при изготовлении данной продукции во всём необходимом объёме и модификациях.

Разработка новых технологичных стендов и специальных установок для применения в производстве двигателей в части обеспечения их серийных и специальных испытаний для обеспечения развития их ресурсов и необходимого уровня надёжности.

Обеспечение лабораторно – испытательной базы, необходимой при производстве указанных двигателей в части обеспечения:

- прочностных испытаний материалов и их образцов, применяемых в конструкции двигателей;

- прочностных испытаний элементов сварных конструкций при изготовлении данных двигателей;

- для проведения испытаний элементов конструкции двигателей, требующих испытания их прочности и герметичности;

- для проведения испытаний отдельных агрегатов и систем, входящих в состав указанных двигателей.

- для проведения полноразмерных серийных и специальных (термометрирование, тензометрирования, вибрографирования, ресурсных и других необходимых) видов испытаний двигателей указанного применения.

Разработка высокопроизводительной технологии автоматизации проведения всех видов перечисленных испытаний. Разработка уникальных конструкций стендового оборудования и необходимых испытательных систем для проведения испытаний двигателей, работающих на тяжёлых видах топлива, всех их модификаций и типоразмеров, а также агрегатов и специальных устройств, входящих в состав указанных двигателей.

Разработка методов повышения статической и циклической прочности конструктивных элементов указанных двигателей и двигателей в целом на основе результатов проведения перечисленных выше прочностных и других специальных испытаний.

Разработка дополнительных методов обеспечения безопасности и надёжности эксплуатации перечисленных выше двигателей в ходе отработки ими установленных ресурсов за счёт всесторонней проверки данного типа оборудования в ходе различного рода наземных и специальных испытаний.

Разработка и изготовление специализированного нестандартизированного оборудования для проведения всесторонних испытаний с обеспечением требуемого уровня их эксплуатационной безопасности.

Организация серийного производства продукции, полученной в результате НИКОР.

  - Задачи проекта.

Разработка и исследование новых материалов, и методов их испытания для применения в конструкции указанных двигателей.

Исследование физико-механических характеристик, выбор материалов, их адаптация в конструкции данных двигателей и их модификаций.

Определение конструктивных параметров двигателей и входящих в их состав агрегатов на соответствие заявленным в ТУ в процессе проведения стендовых и натурных испытаний.

Расчет прочности конструктивных элементов двигателей и их систем жизнеобеспечения при статическом и циклическом нагружениях.

Определение схем проведения всех перечисленных выше видах испытаний, схем технологических систем жизнеобеспечения, управления и контроля за параметрами и характеристиками двигателей и их элементов в ходе проведения опытных серий и специальных испытаний.

Определение технологических параметров режимов нагружения материалов, конструкций элементов двигателей и двигателей в целом в ходе всех видов испытаний (уровень упрочнения деталей, параметры после термообработки, характеристики жаропрочности, жаростойкости, усталостной прочности, вибропрочности и т.п.).

Определение технологических параметров изготовления деталей и сборочных единиц двигателей их систем и необходимого испытательного и стендового оборудования.

Разработка методов неразрушающего контроля материалов и конструкции двигателей и их модификаций, а также систем, входящих в их состав.

Создание опытных образцов двигателей с указанными выше конструктивно – технологическими преимуществами.

Определение состава необходимого оборудования для серийного изготовления двигательных установок, в части проведения автоматизации всех необходимых видов их испытаний, а также для осуществления всего цикла изготовления указанной продукции в режиме серийного производства.

Калькулирование сырья и материалов для серийного производства. Определение поставщиков сырья и материалов.

Разработка планировки производственных помещений. Определение требований к помещениям, энергоносителям для серийного производства.

Осуществление капитальных вложений в рамках комплексного инвестиционного проекта, и технологическая подготовка серийного производства продукции, созданной в результате НИОКР.

- Требования к выполнению проекта.

  - Работы, проводимые в ходе реализации проекта, должны базироваться на новейших достижениях в области создания и проектирования, технологий их изготовления и применения.

  - Предлагаемые конструкторские, технологические, материаловедческие, или иные решения должны быть обоснованы и подтверждены экспериментальными исследованиями на лабораторно – испытательной базе, реализованной по настоящему техническому заданию. Результаты исследований должны соответствовать прогнозируемому научно-техническому уровню на период до 2020 г. и должны быть конкурентоспособными по отношению к существующим и, прежде всего, зарубежным аналогам.

  - При реализации проекта должны быть исследованы, выбраны и обоснованы средства и методы, обеспечивающие решение поставленных задач, показана их эффективность для практического применения.

  - В процессе выполнения работ должны соблюдаться требования по метрологическому, методическому и информационному обеспечению, требования по обеспечению безопасности для жизни и здоровья персонала, а также требования по охране окружающей среды.

  - В результате проекта должны быть разработаны.

Конструкторская документация на специальное и стендовое оборудование с необходимым уровнем автоматизации для проведения испытаний двигателей и их модификаций.

Расчеты на статическую и циклическую прочность. Математическая модель работы стендовой системы управления двигателем при испытаниях.

Методика неразрушающего контроля состояния заданных характеристик конструктивных элементов испытуемого двигателя и его систем жизнеобеспечения.

Комплексная программа проведения сдаточных (предъявительских), контрольных стендовых и лётных (при необходимости) испытаний.

Не менее двух конструктивных решений подбора и изготовления оборудования для испытаний двигателей с различным обеспечением технических и стоимостных его (оборудования) характеристик.

Технологическая документация для изготовления нестандартизированного стендового испытательного оборудования и испытаний двигателей

Конструкторская документация на оснастку для изготовления испытательного оборудования согласно перечню данного оборудования, входящего в состав лабораторно – испытательной базы.

Рабочая конструкторская документация на нестандартизированное стендовое и лабораторное оборудование, входящее в состав лабораторно-испытательной базы для серийного выпуска двигателей и их модификаций.

Эскизная планировка производственного помещения для серийного выпуска двигателей и их модификаций.

Техническое задание на необходимое оборудование для серийного производства двигателей и их модификаций.

В ходе проекта должны быть изготовлены/реализованы.

Оснастка для испытаний опытных образцов двигателей и их модификаций.

Образцы стендового оборудования для проведения испытаний материалов и элементов конструкции двигателей и их модификаций.

Планировки производственных помещений. Определены требования к помещениям, энергоносителям для серийного производства.

Состав необходимого оборудования для серийного изготовления.

Калькуляция сырья и материалов для серийного производства. Определены поставщики сырья и материалов.

План-график выхода на проектную мощность серийного производства продукции, полученной в результате НИОКР.

- Технические требования.

4.1 Состав изделия.

Стенд, разрабатываемый по данному ТЗ, должен содержать в своём составе следующее оборудование и технологические системы:

- Раму стенда с элементами тягоизмерительной системы.

- Сетку защитную на силовом каркасе.

- Комплект метизных и фундаментных элементов для закрепления оборудования.

- Систему организации поступления воздуха перед винтом двигателя.

- Систему организации эвакуации воздуха за винтом двигателя.

- Систему организации эвакуации продуктов сгорания.

- Систему топливную.

- Систему маслообеспечения двигателя.

- Систему запуска двигателя.

- Электросиловую систему стенда.

- Электронную систему управления двигателем (ЭСУД).

- Систему контроля и измерения параметров двигателя.

- Общетехнические системы стенда (отопление, вентиляция, освещение, системы по охране окружающей среды).

- Противопожарную систему стенда.

4.2. Требования назначения.

Основные технические характеристики объекта испытания.

Основные технические характеристики многоцелевых многотопливных двигательных установок должны соответствовать значениям, приведённым в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические двигателя

| №№ п/п | Наименование параметра (характеристики | Единица измерения | Значение единицы измерения |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Температурный диапазон эксплуатации | 0С | -50 | +55 |  |
| 2 | Холодный пуск с внешним подогревом при температуре окружающего воздуха | 0С | - 25 |  |  |
| 3 | Число оборотов двигателя на режиме «холостого» хода в условиях Н=0м., Мп=0 | об. /мин. | 1200 |  |  |
| 4 | Число оборотов двигателя при максимальном режиме 100% в условиях Н=0м., Мп=0 | об. /мин. |  | 6500 |  |
| 6 | Мощность двигателя/ крутящий момент при максимальном режиме работы двигателя 100% в условиях Н=0м., Мп=0 | Л.с/Н*м |  | 500-1200/до 1800 |  |
| 8 | Заброс оборотов двигателя при режиме его работы 105% | об. /мин. |  | 6200 | Предел времени работы на режиме 105% разрешается не более 5мин |
| 9 | Температура моторного масла | 0С | 60 | 120 | Допустимый интервал значений 90 -1000С |
| 10 | Давление масла в рабочем диапазоне температур | бар абс. | 2.0 | 7.0 | 4.0 – 6.0 |
| 11 | Температура охлаждающей жидкости двигателя (рабочая) | 0С | 60 | 95 | 85 - 90 |
| 12 | Предельно допустимая температура охлаждающей жидкости двигателя | 0С |  | 100 | Допускается в течение 5 минут (не более) |
| 13 | Температура выхлопных газов | 0С |  | 900 | 800 - 850 |
| 14 | Бустерное давление в системе турбонаддува | Бар. Абс. |  | 3 |  |
| 15 | Температура воздухозабора в системе | 0С |  | 60 | 40 - 60 |

Необходимо провести качественные и количественные технические характеристики.

Перечень нормативно-технических документов, методических материалов, необходимых при разработке оборудования

а) Техническая документация на объект испытания;

б) ГОСТ 15.201-2000 Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок разработки и постановки продукции на производство;

4.3.  Необходимые требования к разрабатываемым компонентам (или иное).

Оборудование, входящее в состав стенда, и его технологические системы после монтажа в предназначенное для этого здание должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- Государственным стандартам, регламентирующим общие правила безопасности к промышленному оборудованию;

- Правилам устройства электроустановок (ПУЭ);

- Нормам пожаро-, взрывобезопасности помещений и нормативным актам, и документам по устройству систем пожаробезопасности промышленных помещений;

Оборудование, входящее в состав стенда, должно быть рационально размещено в предусмотренных для этой цели помещениях. Помещения, предусмотренные для размещения персонала должны соответствовать требованиям нормативных документов по обеспечению допустимых значений по уровню вибраций и шума на рабочих местах по уровню освещённости и нормальных комфортных условий работы по уровню температурного режима, вентиляции служебных помещений.

Вспомогательное оборудование, применяемое для выполнения работ по монтажу и демонтажу испытываемых изделий (включая грузоподъёмное оборудование) должно соответствовать нормам и требованиям «Ростехатом надзора» и общим требованиям безопасности к лестницам, стремянкам, площадкам обслуживания.

Инструмент, применяемый персоналом для проведения работ на стенде, должен соответствовать требованиям безопасности соответствующих нормативных документов.

Оборудование, проектируемое по данному ТЗ, должно обеспечивать надёжную работу при проведении испытаний в условиях: температуры окружающего воздуха от –55°С до +45°С и относительной влажности до 100%, а также соответствовать по климатическому исполнению «хл» в соответствии с ГОСТ 15150, категория размещения 2. В случае применения на стенде системы АСУ-ТП, оборудование, обеспечивающее и входящее в состав АСУ-ТП должно соответствовать климатическому исполнению «хл», категория размещения 4.

Оборудование стенда, проектируемого по данному ТЗ, его технологические системы и покупное оборудование должны быть разработано и заказано с учетом категории помещений, в которых оно будет размещено при эксплуатации, в соответствии с нормами пожарной безопасности НПБ 105-2003. Исполнение электрооборудования и кабельные проводки, необходимые для нормальной эксплуатации указанного стендового оборудования должно быть выполнено по классу П-1 (ПУЭ).

Оборудование стенда ДВС, проектируемое по данному ТЗ, должно допускать при неработающем состоянии понижение температуры в помещении, где оно будет установлено до температуры окружающей среды.

Данное требование не относится к электронным блокам систем ЭСУД и АСУ-ТП, температура в помещениях с размещёнными в них указанными блоками систем не должна быть ниже +50С.

Сборка и монтаж разрабатываемого стендового оборудования на месте эксплуатации должны производиться в соответствии с требованиями рабочих чертежей, технологической и нормативно-технической документацией разработчика.

Окраска и внешняя отделка оборудования и технологических систем стенда и применяемые для этой цели материалы должны соответствовать ГОСТ 9.032 и технической документации разработчика.

Персонал, работающий на стенде и обслуживающий оборудование стенда, должен иметь соответствующую подготовку и должен быть аттестован на знание выполнения технологии испытаний и норм и правил по технике безопасности.

Настоящее ТЗ допускает разработку отдельных составных частей оборудования стенда по частным техническим заданиям, утвержденным разработчиком или путем выпуска отдельных дополнений к настоящему ТЗ.

Обоснованные изменения и дополнения к настоящему ТЗ допускается производить на всем протяжении разработки, вплоть до предъявления оборудования на приемку, после чего вносить изменения и дополнения в данное ТЗ не допускается.

Перечень технологий, разрабатываемых в рамках проекта.

Технология изготовления.

Технология проведения приемо-сдаточных и периодических испытаний.

Технология сборки и монтажа стендового оборудования и технологических систем его жизнеобеспечения.

Нормы и количественные показатели разрабатываемых процессов.

Требования по качеству технологий осуществляется в соответствии с требованиями ЕСТД.

Показатели разрабатываемых технологий приведены в таблице 2

Таблица 2

| № пп | Наименование параметра | Единица измерения, | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая годовая перерабатывающая мощность разрабатываемых технологий по исходному сырью всех видов | шт. | не менее 90 -100 |
| 2 | Минимально допустимый процент выхода годного материала (изделий) | % | 92 |

Требования к обеспечению охраны окружающей среды.

Общетехнические системы стенда должны быть выполнены в соответствии с требованиями СНиП и других нормативно – технических документов.

Общая освещенность оборудования, размещенного в боксе должна быть не менее:

- в зоне установки стендового оборудования 150 лк;

- в шкафах электропитания 100 лк;

- в других элементах 100 лк.

Освещенность оборудования и рабочих мест должна соответствовать СНиП 11-4-79.

В системе освещения должна быть предусмотрена установка розеток для подключения переносных ламп.

Отопление, вентиляцию помещений стенда выполнять в соответствие с требованиями СНиП 41-01-2003.

Мероприятия по уровню шума и вибрации выполнять в соответствии с ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности» с учётом СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

Вибрационная безопасность конструкций стенда должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1. 012-2004.

Противопожарная система стенда.

Стенд должен быть оборудован системой пожаротушения в соответствие с требованиями следующих нормативных документов:

- ГОСТ 12.1.004-91 - Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность, Общие требования;

- НПБ 110-03 - Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией;

- СНиП 21-01-97 - Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

- СП 5.13130.2009 - «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

- СП 6.13130.2009 «Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

- СП 7.13130.2009 "Противопожарные требования. Отопление, вентиляция и кондиционирование»"

- СП 8.13130.2009 - «Источники наружного противопожарного водоснабжения»

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», взамен НПБ 105—03

Требования к стендовому оборудованию по стойкости к воздействию внешних факторов.

Стендовое оборудование, разрабатываемое по-настоящему ТЗ, должно выдерживать воздействия следующих климатических факторов и вредных веществ:

- температуры от минус 60°С до плюс 45°С;

- влажность до 100 %;

- коррозионно-активных веществ:

- сернистого газа   - 20÷250 мг/м3 сутки;

- хлоридов до 0,3 мг/м3 сутки.

Все комплектующее и стендовое оборудование в том числе электрооборудование и приборы должны удовлетворять требованиям безопасности по ГОСТ 12.3.002-75; ГОСТ 12.3.003-86; ГОСТ 12.2.006-75; ГОСТ 12.2.009-99; ГОСТ 12.2.010-75.

Все комплектующие электрическое оборудование, входящее в состав стенда должно соответствовать требованиям ПУЭ и ГОСТ 12.2.007.

Мероприятия по обеспечению пожаро-взрывобезопасности работы стенда должны быть выполнены в соответствии с нормами технологического проектирования стендов и стендового оборудования для испытания ДВС, в том числе должны содержать систему пожаротушения.

При работе стенда уровень звукового давления в октавных полосах частот и уровень звука в месте постоянного присутствия обслуживающего персонала не должен превышать требования ГОСТ 12.1.003.

Если это требование не обеспечивается зданием в месте эксплуатации стенда, то стенд должен быть оборудован шумоглушащим кожухом дополнительно.

Допустимый уровень виброскорости оборудования стенда в диапазоне частот от 30 до 130 Гц, измеряемый в процессе работы штатной аппаратуры не должен превышать 40 мм/с.

Для монтажа и обслуживания стенда в ходе испытаний должен быть использован специальный инструмент и приспособления, при правильном использовании которого гарантируется безопасность персонала. Приспособления по условиям безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.012.

Вращающиеся части оборудования, входящего в состав стенда должны быть защищены соответствующими кожухами или сетчатыми ограждениями, без которых эксплуатация стендового оборудования должна быть запрещена.

Для окраски элементов оборудования стенда, приспособлений и ограждений должны применяться следующие сигнальные цвета:

-  коричневый цвет для окраски маслосистемы;

-  желтый цвет для окраски топливной системы;

- красный цвет для окраски системы пожаротушения и защитных устройств;

- черный цвет для элементов трактовой воздушной системы.

Обеспечить выпуск и рассеивание отработавших газов в атмосфере через выпускную систему стенда ДВС обеспечив требуемые ПДК согласно Федерального закона от 4 мая 1999 г. №96Ф3 «Об охране атмосферного воздуха».

Утилизация излишков и отработанных горюче-смазочных материалов в соответствии «Проекта-норматива образования отходов и лимитов на их размещение» Л 07.1907.06 от 29.12.06 г.

Требования по эксплуатации и времени работы.

Стендовое оборудование, разрабатываемое по данному ТЗ, должно иметь следующие показатели надежности:

-   средняя наработка на отказ - не менее 5000 ч;

-   полный средний срок службы - не менее 20 лет;

- средний срок сохраняемости в заводской упаковке в отапливаемом помещении - не менее 6 лет.

5. Этапы выполнения проекта.

| № этапа | Наименование этапа. Содержание работ по этапу | Сроки выполнения с учётом времени на сдачу этапов и работы в целом (месяц, год) |  | Результат (что предъявляется) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Проектно-исследовательские работы создания лабораторно-испытательной базы |  | Февраль 2015г. | Научно-технический отчёт |  |
|  | 2. Исследование механических характеристик типовых материалов и компонентов. Выбор материалов и компонентов. Разработка _____ на основе новых компонентов для получения заданных характеристик. 3. Исследование и оценка рациональных массо - габаритных показателей (или иное). 4. Оценочный прочностной расчёт основных видов несущих элементов стендового оборудования 5. Определение технологических схем стендовых систем жизнеобеспечения испытуемых двигателей 6. Определение технологических параметров режимов проведения испытаний - Отработка технологии испытаний. Изготовление модельных образцов материалов при необходимости и их испытания. - Определение основных типоразмеров проектируемого нестандартизированного стендового испытательного оборудования и систем |  |  |  |  |
| 2 | Разработка рабочей конструкторской документации (КД). Отработка технологии изготовления. | Март 2015г. | Сентябрь 2015г. |  | КД, ТД, акты изготовления, отчёт. |
|  | 1. Разработка и выпуск КД 2. Разработка и выпуск технологической документации (ТД) для изготовления нестандартизированного оборудования для проведения испытаний. 3. Разработка КД на оснастку для и испытания изделий. 4. Разработка комплексной программы экспериментальной отработки (далее – КПЭО) и выпуск частных программ отработки. 5. Изготовление оснастки. Конструкторские испытания и сертификация испытательного оборудования. 7. Выпуск отчета по результатам работ. | Январь 2016 г. | Декабрь 2016г. |  |  |

В ходе реализации проекта (до 2016 года) привлечение внебюджетных средств должно быть использовано в любых соотношениях как для финансового обеспечения НИОКР, так и для создания высокотехнологичного производства продукции с использованием результатов НИОКР, выполненных в рамках проекта, в том числе:

Подготовка лабораторного производственного и исследовательского комплекса, подготовка производственных и иных помещений для проведения работ в рамках проекта, закупка технологического, исследовательского, испытательного, контрольно-измерительного и вспомогательного оборудования, проведение работ по аттестации оборудования, подтверждение соответствия продукции и производства, связанных с выполнением проекта.

6.	Требования к разрабатываемой документации.

6.1. Отчётная научно-техническая документация разрабатывается и оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

ОНТД выполняется компьютерным способом в двух экземплярах. Один экземпляр представляется Заказчику, второй находится у Исполнителя.

6.2. При проведении разработки изделий должна быть обеспечена их патентная чистота.

Исполнитель осуществляет необходимые работы по патентованию принципиально новых конструктивно-технологических решений, разработанных в результате выполнения данной работы.

6.3. Конструкторская документация должна соответствовать требованиям ЕСКД и ЭД – ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ 2.610-2006.

6.4. Разработка технологической документации должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 3.1105-84 «ЕСТД. Формы и правила оформления документов общего назначения».

6.5. Перечень представляемой документации определяется в соответствии с Методикой проведения экспертизы реализации проекта (этапов проекта).

7.	Порядок выполнения проекта.

7.1. Выполнение проекта осуществлять:

По ГОСТ 15.101-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ».

По ГОСТ 15.110-2003 «Документация отчётная научно-техническая на научно-исследовательские, аванпроекты и опытно-конструкторские работы».

По другим действующим нормативным правовым актам и нормативно-техническим документам.

7.2. Выполнение проекта осуществлять в соответствии с п.5 ТЗ и в соответствии с планом-графиком комплексного инвестиционного проекта.

8.	Целевые индикаторы и показатели.

Объём реализации инновационной продукции, которая будет создана с использованием результатов НИОКР, полученных в ходе реализации комплексного инвестиционного проекта, нарастающим итогом к 2020 году – 750 млн.руб.

Количество разработанных технологий мирового уровня, прошедших опытную отработку –2.

Количество полученных патентов и секретов производства (ноу-хау) - 3.

Количество вновь создаваемых высокопроизводительных рабочих мест в рамках реализации комплексного инвестиционного проекта – 50.

9.	Срок выполнения работ.

Срок реализации проекта НИОКР:        2014г. - 2016г.