ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на технологическое направление в рамках Постановления Правительства РФ № 1312

«Разработка и организация производства перспективных смазочных материалов и их компонентов на основе отечественного сырья»

- Роль и место проекта в решении стоящих задач в сфере государственных интересов.

Исследование процессов трения, изнашивания и смазки и разработка конструктивно-технологических решений (триботехнологии) значительно возрастает в случае высокого износа основных средств на промышленных предприятиях, когда одной из главных задач становится борьба с износом, в т.ч. с износом узлов трения.

В настоящий момент основные направления и тенденции развития триботехнологических наук задаются во всем мире учеными и разработчиками развитых стран. Главной задачей для них является возможность обеспечить непрерывное развитие основных функциональных характеристик техники и продление срока ее службы.

Происходит постепенный переход на использование базовых масел 3-5 групп, обладающих более высокими техническими характеристиками. Это же касается и использования присадок последнего поколения.

В то же время в России, за исключением отдельных разработок оборонного назначения, наблюдается нарастающее отставание отечественных исследований и разработок от мирового уровня.

Следствием этого является:

- Рост зависимости российских потребителей от импортных смазочных материалов последнего поколения, доля которых по отдельным наименованиям приближается к 90%;

- Отсутствие современных разработок в сфере триботехнологии и необходимость их приобретения у зарубежных компаний в процессе модернизации отечественных предприятий.

В случае непредвиденного снижения поставок со стороны зарубежных компаний негативный эффект распространится на все без исключения отрасли промышленности, что выразится прежде всего в замедлении обновления и модернизации существующего оборудования.

Принимая во внимание все вышесказанное, можно сделать вывод:

- о высокой важности триботехнической продукции для развития и модернизации отечественных предприятий

- о необходимости создания условий для развития отечественных технологий и производств в сфере триботехнологий для предотвращения чрезмерного усиления влияния на российском рынке иностранных поставщиков.

Среди первоочередных задач, стоящих перед отечественной отраслью триботехнологий, можно выделить создание смазочных материалов для:

- применения в экстремальных погодных условиях (прежде всего при освоении Арктики);

- использования на дизельных силовых установках.

При выполнении поставленных целей в условиях экстремальных погодных условий особую важность приобретает вопрос быстрого износа машин и оборудования, необходимого для выполняемых работ. В этой связи вопрос получения доступа к смазочным материалам с особыми техническими характеристиками выходит на первый план.

Анализ рынка потребления и оценки экспертов подтверждают растущий спрос на смазочные материалы, предназначенные для эксплуатации техники при низких температурах.

По предварительным оценкам, в 2015-2017 годах ожидается стабильный рост объем потребления «арктических» масел и смазок, который будет расти в среднем на 10% в год.

Принимая во внимание рыночные перспективы и стратегическую важность освоения Арктики одним из наиболее актуальных вопросов является приоритетное использование отечественных продуктов, включая компоненты для их производства. В то же время в структуре предложения доминируют зарубежные поставщики, на которых приходится до 80% поставок.

В топливно-энергетическом обеспечении экономики страны особая роль отводится маслам для двигателей внутреннего сгорания. При введении ограничений по содержанию СО, СН и NOx в отработанных газах двигатели оборудованы комбинированными системами очистки газов, действующими в отношении их эмиссии и химических превращений. Российское двигателестроение приступило к производству двигателей, обеспечивающих экологические стандарты EURO-4 и 5.

В настоящее время производство моторных и трансмиссионных масел, одновременно удовлетворяющих требования по низкотемпературным характеристикам и современных экологических стандартов в России отсутствует.

Используемые в настоящее время моторные и трансмиссионные масла при пониженных до минус 55-60º С температурах окружающего воздуха не обеспечивают надежную эксплуатацию транспортной техники различного назначения. За рубежом моторные и трансмиссионные масла с температурой застывания минус 60о С не вырабатываются.

В этой связи развитие отечественных производств смазочных материалов для экстремальных условий является одной из первостепенных задач, что подтверждается предпринимаемыми в настоящее время усилиями по импортозамещению продукции в стратегически важных отраслях промышленности.

Повышение энергоэффективности и ресурсосбережения требует развития высокоэффективных промышленных технологий производства экологически безопасных энергосберегающих смазочных материалов с увеличенным сроком службы до их смены в смазочной системе. Штатные моторные масла, в настоящее время применяемые в дизелях отечественного и зарубежного производства на кораблях и судах в качестве силовых установок, в том числе на предприятиях морского и речного флота, в дизель-генераторах буровых установок и других стационарных дизелях, не обеспечивают выполнение современных экологических требований к составу отработанных газов, экономию топлива, современные требования к срокам замены.

Масла, в составе которых используются соединения с ограниченным содержанием фосфора, серы и сульфатной золы, имеют значительные преимущества перед существующими штатными маслами. Масла с требуемым уровнем эксплуатационных свойств, в том числе обеспечивающих экономию топлива, увеличенный ресурс работы до смены, производятся за рубежом или отечественными компаниями с использованием импортных компонентов.

Учитывая изложенное, актуальны современные промышленные технологии, позволяющие производить на базе отечественного сырья и компонентов долгоработающее энергосберегающее малозольное судовое масло, в том числе отвечающее требованиям современных экологических нормативов, что позволит снизить удельный расход топлива, обеспечить увеличенный срок службы масла до его замены, получить конкурентоспособную импортозамещающую продукцию.

В связи  с чем целесообразна разработка:

- долгоработающего энергосберегающего малозольного масла для перспективных высокооборотных судовых дизелей;

- универсальных всесезонных энергосберегающих моторных и трансмиссионных масел, обеспечивающих надежную эксплуатацию автотракторной и специальной техники в экстремальных условиях Арктики.

Техническое задание на работу по созданию производства долгоработающего энергосберегающего малозольного масла для перспективных высокооборотных судовых дизелей

- Цели и задачи

  - Цель

Создание конкурентоспособных, высокоэффективных технологий и оборудования для производства всесезонного долгоработающего энергосберегающего малозольного масла, предназначенного для перспективных высокооборотных судовых дизелей отечественного и зарубежного производства, использующихся на кораблях и судах в качестве силовых установок

  - Задачи

Разработка и согласование технических требований к новому маслу для судовых дизелей.

Проведение комплекса теоретических и экспериментальных исследований по разработке композиции нового масла.

Разработка нормативной технологической документации на технологический процесс производства нового масла.

Проведение комплекса опытно-технологических и технологических работ по созданию масла.

Наработка опытных партий масел в количествах, обеспечивающих весь цикл испытаний.

Проведение приемочных испытаний опытных партий масла, включая этапы лабораторно-стендовых и заводских стендовых испытаний.

- Требования к выполнению

3.1. Работы, проводимые в ходе реализации проекта, должны базироваться на новейших достижениях в области разработки смазочных масел, технологий их изготовления и применения.

Предлагаемые технологические, материаловедческие решения должны быть

обоснованы и подтверждены экспериментальными исследованиями. Результаты исследований должны соответствовать прогнозируемому научно-техническому уровню на период до 2020 г. и должны быть конкурентоспособными по отношению к существующим и, прежде всего, зарубежным аналогам.

При реализации проекта должны быть исследованы, выбраны и обоснованы

средства и методы, обеспечивающие решение поставленных задач, показана их эффективность для практического применения.

В процессе выполнения работ должны соблюдаться требования по метрологическому, методическому и информационному обеспечению, требования

по обеспечению безопасности для жизни и здоровья персонала, а также требования

по охране окружающей среды.

  - В результате проекта должны быть разработаны:

Технология опытного производства масла для судовых дизелей;

Нормативная документация на моторное масло;

Акт готовности технологической линии опытного производства к выработке масла;

Акты наработки опытных партий масла и паспорта качества на них;

Разрешения-допуска разработчиков-производителей судовых дизелей на применение масла.

  - В ходе проекта должны быть изготовлены:

Опытные образцы долгоработающего малозольного масла в количестве не менее 10000 кг для проведения лабораторно-стендовых и заводских стендовых испытаний.

Технологическая линия для производства масла.

Дизельный двигатель для проведения заводских стендовых испытаний.

- Технические требования.

4.1 Базовые масла и присадки, входящие в состав разрабатываемых масел, должны быть отечественного производства и обеспечивать производство товарного масла, соответствующего актуальным экологическим и техническим требованиям и нормативной документации на масло;

4.2 Разрабатываемое масло должно обеспечить эксплуатацию судовой техники в различных климатических условиях и на топливе с различным содержанием серы;

4.3 Срок смены при эксплуатации судовых дизелей на новом масле должен быть увеличен в 1,5 раза;

4.4 Промышленно производимое масло должно иметь гарантийный срок хранения в таре изготовителя на складах не менее 5 лет.

4.5 Требования к обеспечению охраны окружающей среды.

Разрабатываемое масло по токсикологическим характеристикам продуктов, выделяющихся при их переработке и применении, должно соответствовать существующим требованиям безопасности и охраны окружающей среды. При разработке масла должен быть определён порядок утилизации отходов.

Масло должно относиться к малотоксичным и малоопасным соединениям и по степени воздействия на организм человека и по классификации вредных веществ в соответствии с ГОСТ 12.1.007 должно относиться к 4 классу опасности.

4.6 Показатели безопасности и охраны окружающей среды:

Масло при непосредственном контакте при температуре эксплуатации не должно оказывать вредного влияния на организм человека, обеспечивать безопасность его жизни и не причинять вреда его имуществу.

При производстве, хранении, транспортировании масла должны быть предусмотрены меры, исключающие попадание продукта в системы бытовой и ливневой канализации, в открытые водоемы.

Разрабатываемые технологии должны иметь уровень отходов не более 10% по перерабатываемому сырью всех видов.

Разрабатываемые технологии должны базироваться на отечественных материалах и комплектующих.

4.7 Требования по эксплуатации и времени работы.

Все разрабатываемые технологии должны иметь возможность работать в непрерывном режиме.

Срок службы до списания основного технологического оборудования не менее установленного поставщиком соответствующего оборудования, но не менее 5 лет.

Разрабатываемые технологии должны обеспечивать 8-часовую, 3-х сменную, круглогодичную работу. Годовой коэффициент загрузки технологического оборудования должен быть не ниже 0,9 по всем процессам.

Значения показателей ресурсосбережения по каждой технологии должны быть определены на этапе изготовления опытного образца.

- Этапы выполнения проекта.

| № этапа | Наименование этапа. Содержание работ по этапу | Сроки выполнения с учётом времени на сдачу этапов и работы в целом (месяц, год) |  | Результат (что предъявляется) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| 1 | Разработка и согласование технических требований к новому маслу для судовых дизелей. Анализ ассортимента товарных отечественных и зарубежных масел для судовых дизелей, с целью определения возможности разработки нового масла. Разработка и согласование проекта технических требований к новому маслу. Патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. Подбор компонентов (базового масла и функциональных присадок) для изготовления экспериментальных образцов масла. | Сентябрь 2014 г | Декабрь 2014 г. | Научно-технический отчёт |
| 2 | Теоретические и экспериментальные исследования по обоснованию композиции нового масла для судовых дизелей. Исследования эффективности действия присадок в экспериментальных образцах масла. Изготовление экспериментальных образцов масла. Исследования экспериментальных образцов масла по основным физико-химическим показателям. Анализ характеристик экспериментальных композиций на соответствие требованиям ТТ. Разработка рекомендаций по составу опытных партий масла. | Январь 2015 г. | Октябрь 2015 г. | Научно-технический отчёт; Акт об изготовлении экспериментальных образцов масла; Протокол испытаний экспериментальных образцов масла; Рекомендации по составу опытных партий масла. |
| 3 | Проведение опытно-технологических работ. Выработка опытных партий масла. Согласование нормативной документации на опытную партию нового масла. Согласование технологии производства нового масла. Изготовление опытных партий нового масла в количестве 10000 кг. Анализ опытных партий масла на соответствие требованиям нормативной документации. | Ноябрь 2015 г. | Январь 2016 г. | Акт готовности производства к изготовлению опытных партий масла; Акт о выработке опытных партий масла; СТО на опытные партии масла; Паспорта качества на опытные партии масла. |
| 4 | Проведение лабораторно-стендовых испытаний нового масла. Обоснование дополнительных методов и режимов проведения испытаний, вспомогательных материалов, необходимых для испытаний. Разработка проекта программы приемочных испытаний с заинтересованными организациями. Проведение квалификационных испытаний масла, оформление и рассылка отчетных материалов по результатам испытаний. Проведение экспертизы полученных результатов на техническом совещании. | Февраль 2016 г. | Май 2016 г. | Программа приемочных испытаний масла; Научно-технический отчёт |
| 5 | Проведение стендовых испытаний нового масла. Разработка конструкторской и технологической документации на работы по подготовке двигателей к испытанию на новом масле Подготовка стендов к испытаниям. Рассмотрение и согласование программ-методик стендовых испытаний масла. Испытания масла на стендах | Июнь 2016 г. | Октябрь 2016 г. | Программы-методики стендовых испытаний масла; Научно-технический отчёт |
| 6 | Разработка и согласование эксплуатационной документации на новое масло. Обобщение полученных результатов испытаний нового масла; Технико-экономический анализ применения нового масла; Согласование эксплуатационной документации на масло. | Октябрь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | Научно-технический отчёт |

В ходе реализации проекта (до 2016 года) привлечение внебюджетных средств должно быть использовано в любых соотношениях как для финансового обеспечения НИОКР, так и для создания высокотехнологичного производства продукции с использованием результатов НИОКР, выполненных в рамках проекта, в том числе:

Подготовка лабораторного производственного и исследовательского комплекса, подготовка производственных и иных помещений для проведения работ в рамках проекта, закупка технологического, исследовательского, испытательного, контрольно-измерительного и вспомогательного оборудования, проведение работ по аттестации оборудования, подтверждение соответствия продукции и производства, связанных с выполнением проекта.

6.	Требования к разрабатываемой документации.

6.1. Отчётная научно-техническая документация разрабатывается и оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

ОНТД выполняется компьютерным способом в двух экземплярах. Один

экземпляр представляется Заказчику, второй находится у Исполнителя.

6.2. При проведении разработки изделий должна быть обеспечена их патентная

чистота в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

6.3. Конструкторская документация должна соответствовать требованиям ЕСКД и ЭД – ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ 2.610-2006.

6.4. Разработка технологической документации должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 3.1105-84 «ЕСТД. Формы и правила оформления документов общего назначения».

6.5. Перечень представляемой документации определяется в соответствии с Методикой проведения экспертизы реализации проекта (этапов проекта).

7.	Порядок выполнения проекта.

7.1. Выполнение проекта осуществлять:

По ГОСТ 15.101-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ».

По ГОСТ 15.110-2003 «Документация отчётная научно-техническая на научно-исследовательские, аванпроекты и опытно-конструкторские работы».

По другим действующим нормативным правовым актам и нормативно-техническим документам.

7.2. Порядок сдачи и приёмки выполненных работ осуществляется в соответствии с разделом V Договора на право получения субсидий на реализацию комплексного инновационного проекта и Методикой проведения экспертизы результатов реализации проекта (этапов проекта).

- Целевые индикаторы и показатели.

Проект будет реализовываться путем запуска технологической линии по производству масла.

Технологическая линия позволит организовать промышленное производство разработанного масла для судовых дизелей.

С 2017 года технологические линии выйдут на производственную мощность по выпуску 8000,0 тонн масла в год.

Исходя из минимальной стоимости масла в 140 тыс. рублей за тонну выручка в год составит 1120,0 млн. рублей.

Количество разработанных технологий мирового уровня, прошедших опытную отработку – 1.

Количество полученных патентов и секретов производства (ноу-хау) - 2.

Количество вновь создаваемых высокопроизводительных рабочих мест в рамках проекта – 33.

9.	Срок выполнения работ.

Срок реализации проекта НИОКР: 2014 г. - 2016 г.

Техническое задание на работу по созданию производства универсальных всесезонных энергосберегающих моторных и трансмиссионных масел, обеспечивающих надежную эксплуатацию автотракторной и специальной техники в экстремальных условиях Арктики

- Цели и задачи проекта.

  - Цели проекта.

Разработка конкурентоспособных, высокоэффективных и экологически безопасных технологий производства моторного и трансмиссионного масел, предназначенных для современных и перспективных бензиновых и дизельных двигателей, узлов и агрегатов трансмиссий автотракторной и специальной техники при эксплуатации в экстремальных условиях арктического климата.

Разработка уникальной технологии производства антиокислительных и противоизносных присадок с пониженным содержанием металлов, обеспечивающих соответствие разрабатываемого моторного масла требованиям к маслам Low Saps.

Разработка нормативной и технологической документации на разрабатываемые моторное и трансмиссионное масла.

Освоение и реализация производства опытно-промышленных образцов моторного и трансмиссионного масел на основе разработанной конструкторской и технологической документации.

  - Задачи проекта:

Разработка и согласование технических требований к новым моторному и трансмиссионному маслам.

Определение конструктивных параметров перспективных автомобильных двигателей, узлов и агрегатов трансмиссий автотракторной техники для определения условий работы смазочных масел в них.

Исследование физико-механических характеристик отечественных и зарубежных базовых масел и функциональных присадок, выбор наиболее эффективных для использования в композициях разрабатываемых масел.

Разработка и исследование новых химических материалов для использования их в качестве противоизносных присадок к маслам.

Проведение комплекса теоретических и экспериментальных исследований по разработке композиций новых масел.

Проведение комплекса опытно-технологических и технологических работ по созданию масел.

Наработка опытных партий масел в количествах, обеспечивающих весь цикл испытаний.

Проведение приемочных испытаний опытных партий масел, включая этапы лабораторно-стендовых и стендовых испытаний.

Калькулирование сырья и материалов для серийного производства масел. Определение поставщиков сырья и материалов.

- Требования к выполнению проекта

  - Работы, проводимые в ходе реализации проекта, должны базироваться на новейших достижениях в области создания и производства базовых масел, функциональных присадок к маслам, смазочных материалов технологий их изготовления.

Предлагаемые технологические должны быть обоснованы и подтверждены экспериментальными исследованиями. Результаты исследований должны соответствовать прогнозируемому научно-техническому уровню на период до 2020 г. и должны быть конкурентоспособными по отношению к существующим и, прежде всего, зарубежным аналогам.

При реализации проекта должны быть исследованы, выбраны и обоснованы средства и методы, обеспечивающие решение поставленных задач, показана их эффективность для практического применения.

В процессе выполнения работ должны соблюдаться требования по метрологическому, методическому и информационному обеспечению, требования по обеспечению безопасности для жизни и здоровья персонала, а также требования по охране окружающей среды.

  - В результате проекта должны быть разработаны:

Нормативная документация на новое моторное и трансмиссионное масла;

Акт готовности технологической линии опытного производства к выработке масел;

Акты наработки опытных партий масел и паспорта качества на них;

Программы приемочных испытаний масел;

Разрешения-допуска разработчиков-производителей техники на применение масел.

  - В ходе проекта должны быть изготовлены:

Опытные образцы универсального всесезонного малозольного энергосберегающего моторного и универсального всесезонного трансмиссионного масла в количестве не менее 2000 кг для проведения лабораторно-стендовых и заводских стендовых испытаний.

Технологическая линия для производства масла.

- Технические требования.

4.1 Базовые масла и присадки, входящие в состав разрабатываемых масел, должны быть отечественного производства и обеспечивать производство товарных масла, соответствующего актуальным экологическим и техническим требованиям и нормативной документации на масло;

4.2 Разрабатываемые масла должны обеспечить эксплуатацию техники в условиях низких температур до минус 55-60ºС;

4.3 Срок смены при эксплуатации техники на новых маслах должен быть увеличен в 1,5 раза;

4.4 Промышленно производимые масла должно иметь гарантийный срок хранения в таре изготовителя на складах не менее 5 лет.

4.5 Требования к обеспечению охраны окружающей среды.

Разрабатываемые масла по токсикологическим характеристикам продуктов, выделяющихся при их переработке и применении, должны соответствовать существующим требованиям безопасности и охраны окружающей среды. При разработке масел должен быть определён порядок утилизации отходов.

Масла должны относиться к малотоксичным и малоопасным соединениям и по степени воздействия на организм человека и по классификации вредных веществ в соответствии с ГОСТ 12.1.007 должны относиться к 4 классу опасности.

4.6 Показатели безопасности и охраны окружающей среды:

Масла при непосредственном контакте при температуре эксплуатации не должны оказывать вредного влияния на организм человека, обеспечивать безопасность его жизни и не причинять вреда его имуществу.

При производстве, хранении, транспортировании масел должны быть предусмотрены меры, исключающие попадание продукта в системы бытовой и ливневой канализации, в открытые водоемы.

Разрабатываемые технологии должны иметь уровень отходов не более 10% по перерабатываемому сырью всех видов.

Разрабатываемые технологии должны базироваться на отечественных материалах и комплектующих.

4.7 Требования по эксплуатации и времени работы.

Все разрабатываемые технологии должны иметь возможность работать в непрерывном режиме.

Срок службы до списания основного технологического оборудования не менее установленного поставщиком соответствующего оборудования, но не менее 
5 лет.

Разрабатываемые технологии должны обеспечивать 8-часовую, 3-х сменную, круглогодичную работу. Годовой коэффициент загрузки технологического оборудования должен быть не ниже 0,9 по всем процессам.

Значения показателей ресурсосбережения по каждой технологии должны быть определены на этапе изготовления опытного образца.

5. Этапы выполнения проекта.

| № этапа | Наименование этапа. Содержание работ по этапу | Сроки выполнения с учётом времени на сдачу этапов и работы в целом (месяц, год) |  | Результат (что предъявляется) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Исследование ассортимента товарных моторных и трансмиссионных масел, обеспеченных производством в России, с целью определения возможности разработки новых моторного и трансмиссионного масел. Разработка и согласование проекта технических требований (ТТ) к новым моторному и трансмиссионному маслам. | Сентябрь 2014 г. | Декабрь 2014 г. | Проект технических требований к новым моторному и трансмиссионному маслам. НТО по этапу. |
| 2 | Теоретические и экспериментальные исследования по обоснованию и подбору композиций новых моторного и трансмиссионного масел. Анализ патентной и научно-технической литературы в области создания моторных и трансмиссионных масел и компонентов к ним. Подбор компонентов (базового масла и функциональных присадок) для изготовления экспериментальных образцов масел. Исследования эффективности действия присадок в экспериментальных образцах масел. Изготовление экспериментальных образцов масел. Исследования экспериментальных образцов масел по основным физико-химическим показателям. Анализ характеристик экспериментальных композиций на соответствие требованиям ТТ. Разработка рекомендаций по составу опытных партий масел. | Январь 2015 г. | Апрель 2015 г. | НТО по этапу. Акт изготовления экспериментальных образцов масел; Протокол исследований экспериментальных образцов масел; Рекомендации по составу опытных партий масел. |
| 3 | Проведение опытно-технологических работ. Выработка опытных партий масел. Согласование нормативной документации на опытные партии новых масел. Согласование технологий производства новых масел. Изготовление опытных партий новых масел в количестве 400 кг каждого. Анализ опытных партий масел на соответствие требованиям нормативной документации | Май 2015 г. | Июль 2015 г. | Акты готовности производства к изготовлению опытных партий масел; Акты о выработке опытных партий масел; СТО на опытные партии масел; Паспорта качества на опытные партии масел. |
| 4 | Проведение лабораторно-стендовых испытаний новых масел Обоснование дополнительных методов и режимов проведения испытаний, вспомогательных материалов, необходимых для испытаний. Разработка проекта программы приемочных испытаний с заинтересованными организациями. Проведение 1-го этапа приемочных испытаний, оформление и рассылка отчетных материалов по результатам испытаний. Проведение экспертизы полученных результатов на техническом совещании. | Август 2015 г. | Декабрь 2015 г. | Программа приемочных испытаний масел; НТО по этапу. |
| 5 | Проведение стендовых испытаний новых масел. Разработка конструкторской и технологической документации на работы по подготовке двигателей, узлов и агрегатов трансмиссий к испытаниям на новых маслах. Подготовка стендов к испытаниям. Рассмотрение и согласование методик стендовых испытаний масел. Испытания масел на стендах. Обработка результатов и оформление отчета. | Январь 2016 г. | Сентябрь 2016 г. | Программы-методики стендовых испытаний масел; НТО по этапу. |
| 6 | Проведение специализированных испытаний в климатической камере в диапазоне температур воздуха. | Май 2016 г. | Сентябрь 2016 г. | Программы-методики климатических испытаний масел; НТО по этапу. |
| 7 | Разработка и согласование эксплуатационной документации на новые масла. Обобщение полученных результатов испытаний новых масел, технико-экономический анализ применения новых масел | Октябрь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | Эксплуатационная документация на масла. НТО по этапу. |

В ходе реализации проекта (до 2016 года) привлечение внебюджетных средств должно быть использовано в любых соотношениях как для финансового обеспечения НИОКР, так и для создания высокотехнологичного производства продукции с использованием результатов НИОКР, выполненных в рамках проекта, в том числе: подготовка лабораторного производственного и исследовательского комплекса, подготовка производственных и иных помещений для проведения работ в рамках проекта, закупка технологического, исследовательского, испытательного, контрольно-измерительного и вспомогательного оборудования, проведение работ по аттестации оборудования, подтверждение соответствия продукции и производства, связанных с выполнением проекта.

6.	Требования к разрабатываемой документации.

6.1. Отчётная научно-техническая документация разрабатывается и оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». ОНТД выполняется компьютерным способом в двух экземплярах. Один экземпляр представляется Заказчику, второй находится у Исполнителя.

6.2. При проведении разработки изделий должна быть обеспечена их патентная чистота в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

6.3. Конструкторская документация должна соответствовать требованиям ЕСКД и ЭД – ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ 2.610-2006.

6.4. Разработка технологической документации должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 3.1105-84 «ЕСТД. Формы и правила оформления документов общего назначения».

6.5. Перечень представляемой документации определяется в соответствии с Методикой проведения экспертизы реализации проекта (этапов проекта).

7.	Порядок выполнения проекта.

7.1. Выполнение проекта осуществлять:

По ГОСТ 15.101-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ».

По ГОСТ 15.110-2003 «Документация отчётная научно-техническая на научно-исследовательские, аванпроекты и опытно-конструкторские работы».

По другим действующим нормативным правовым актам и нормативно-техническим документам.

7.2. Порядок сдачи и приёмки выполненных работ осуществляется в соответствии с разделом V Договора на право получения субсидий на реализацию комплексного инновационного проекта и Методикой проведения экспертизы результатов реализации проекта (этапов проекта).

- Целевые индикаторы и показатели.

Проект будет реализовываться путем запуска технологической линии по производству масла.

С 2017 года технологические линии выйдут на производственную мощность по выпуску 8000,0 тонн каждого масла в год.

Исходя из минимальной стоимости масла в 200 тыс. рублей за тонну выручка в год составит 3200,0 млн. рублей.

Количество разработанных технологий мирового уровня, прошедших опытную отработку – 3.

Количество полученных патентов и секретов производства (ноу-хау) - 3.

Количество вновь создаваемых высокопроизводительных рабочих мест в рамках проекта – 45.

9.	Срок выполнения работ.

Срок реализации проекта НИОКР: 2014 г. – 2016 г.