ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на технологическое направление в рамках постановления 
Правительства Российской Федерации № 1312

«Системы шахтных самоспасателей с химически связанным кислородом»

- Роль и место проекта в решении стоящих задач в сфере государственных интересов.

В настоящее время в мировой практике на шахтах угольной и горнорудной промышленности для защиты промышленного персонала в аварийной ситуации применяются изолирующие самоспасатели с химически связанным кислородом с различным номинальным временем защитного действия (ВЗД) – от 30 до 90 минут с плечевым и поясным ношением. Такая широкая номенклатура самоспасателей дает возможность выбрать оптимальную комплектацию для условий конкретных шахт и реализовать эффективную защиту в начальный, как правило, самый опасный момент аварии. Мировой опыт эксплуатации шахтных самоспасателей разного типоразмера показал высокую эффективность указанной тактики использования самоспасателей при авариях.

На отечественных шахтах применяются самоспасатели одного типоразмера  с ВЗД 60 мин, что не позволяет обеспечить надежную защиту шахтеров в аварийной ситуации, тем более выработать научно-обоснованные подходы по самоспасению горняков исходя из индивидуальных особенностей каждой шахты. Отсутствуют самоспасатели с поясным ношением, которые всегда находятся у шахтера. Кроме того, назрела необходимость существенного улучшения физиолого-гигиенических и эргономических характеристик самоспасателя.

Создание отечественного шахтного самоспасателя с химически связанным кислородом нового поколения с номинальным ВЗД 30 минут позволит реализовать  вышеуказанную эффективную тактику самоспасения шахтеров, успешно апробированную в мировой практике, которая обеспечит возможность быстрой защиты в начальный период аварий.

- Цели и задачи проекта.

  - Цели проекта:

Обоснование основных физиолого-гигиенических и технических требований, предъявляемых к шахтным изолирующим самоспасателям с номинальным временем защитного действия 30 минут с химически связанным кислородом, обеспечивающих их безопасное использование без вреда для здоровья шахтеров.

Разработка технической документации, изготовление и испытания опытных образцов самоспасателя с улучшенными эргономическими и эксплуатационными характеристиками и регенеративного тренажера.

  - Задачи проекта:

Разработка технического проекта на самоспасатель, в том числе обоснование основных направлений и выбор инновационных путей создания самоспасателя, превосходящего лучшие отечественные и зарубежные аналоги.

Разработка конструкторской (далее – КД) и технологической (далее – ТД) документации согласно ГОСТ Р 15.201-2000 на самоспасатель, соответствующий требованиям технического регламента Таможенного Союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) и ГОСТ Р 12.4.220-2012.

Изготовление опытных образцов самоспасателя с химически связанным кислородом, проведение предварительных и приемочных испытаний.

Разработка технического проекта на учебно-тренировочный комплекс.

Разработка, изготовление и испытания опытного образца регенеративного тренажера самоспасателя.

- Требования к выполнению проекта

  - Работы, проводимые в ходе реализации проекта, должны базироваться на новейших достижениях в области создания и проектирования самоспасателей с химически связанным кислородом, технологий их изготовления и применения.

Предлагаемые конструкторские, технологические, материаловедческие, или иные решения должны быть обоснованы и подтверждены экспериментальными исследованиями. Результаты исследований должны соответствовать прогнозируемому научно-техническому уровню на период до 2020 г. и должны быть конкурентоспособными по отношению к существующим и, прежде всего, зарубежным аналогам.

При реализации проекта должны быть исследованы, выбраны и обоснованы средства и методы, обеспечивающие решение поставленных задач, показана их эффективность для практического применения.

В процессе выполнения работ должны соблюдаться требования по метрологическому, методическому и информационному обеспечению, требования по обеспечению безопасности для жизни и здоровья персонала, а также требования по охране окружающей среды.

  - В результате проекта должны быть разработаны:

Документация технического проекта на самоспасатель и учебно-тренировочный комплекс

КД и ТД на самоспасатель литеры «О1».

КД и ТД на регенеративный тренажер литеры «О1».

Технология изготовления самоспасателя с использованием деталей из композиционных материалов, соответствующих требованиям электростатической искробезопасности (ЭСИБ).

Технология получения структурированного регенеративного продукта для снижения сопротивления дыханию и увеличения ВЗД.

Определены физиолого-гигиенические показатели, обеспечивающие безопасное использование самоспасателя без вреда для здоровья шахтеров.

В ходе проекта должны быть изготовлены:

Шахтный самоспасатель с химически связанным кислородом с номинальным временем защитного действия 30 минут.

Учебно-тренировочный комплекс, состоящий из учебного и регенеративного тренажеров, обеспечивающих имитацию условий дыхания в самоспасателе.

Лабораторный технологический стенд для контроля параметров дыхания при определении времени защитного действия.

- Технические требования.

4.1. Состав изделия

Самоспасатель должен состоять из следующих составных частей:

- рабочей части, состоящей из дыхательной трубки, загубника с носовым зажимом, патрона регенеративного, дыхательного мешка, защитных очков;

- футляра для укладки рабочей части.

Состав самоспасателя уточняется на этапе технического проекта.

4.2.  Требования назначения.

4.2.1. Самоспасатель должен обеспечивать защиту органов дыхания в атмосфере, содержащей объемные доли: CO до 10 %; SO2 до 2 %; Н2S до 1 %; NO2 до 1 %; CO2 до 15 %; N2 до 100 %; CН4 до 100 %; O2  до 0 %; угольную (породную) пыль до 10 г/м3.

4.2.2. Самоспасатель должен быть работоспособен в диапазоне температур окружающей среды от минус 20 до плюс 60 0С, относительной влажности воздуха до 100 % и атмосферном давлении от 93,1 до 133,3 кПа (от 700 до 1000 мм рт. ст.).

4.2.3. ВЗД самоспасателя при температуре окружающей среды (20 ± 5) 0С в зависимости от легочной вентиляции должно соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1 – ВЗД самоспасателя при температуре окружающей среды (20 ± 5) 0С в зависимости от легочной вентиляции

| Значение ВЗД в зависимости от легочной вентиляции, мин, не менее |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 дм3/мин | 35 дм3/мин | 70 дм3/мин |
| 90 | 30 | 9 |
| Примечания: 1. ВЗД при легочной вентиляции 35 дм3/мин в диапазоне температур окружающей среды от минус 20 до плюс 60 0С должно быть не менее 30 мин; 2. Начальная объемная доля диоксида углерода в газовой дыхательной смеси (далее ГДС), продуцируемой установкой на выдохе, при легочной вентиляции 10, 35 и 70 дм3/мин должна составлять 4,0 %. |  |  |

4.2.4. Объемная доля диоксида углерода во вдыхаемой ГДС не должна превышать среднего значения 1,5 %  при допустимом максимальном значении  –  3,0 %.

Среднее значение объемной доли диоксида углерода во вдыхаемой ГДС определяется только при испытаниях при легочной вентиляции 35 дм3/мин и температуре окружающей среды (20 ± 5) 0С (номинальный режим).

В условиях испытаний при температуре минус (20 ± 2) 0С в первые 6 мин работы допускается кратковременное (не более 3 мин) повышение объемной доли диоксида углерода во вдыхаемой ГДС до 5 %.

4.2.5. Объемная доля кислорода во вдыхаемой ГДС должна быть не менее 21 %. В начальный период допускается кратковременное понижение объемной доли кислорода до 19 % на время не более 3 мин.

4.2.6. Температура вдыхаемой ГДС при испытаниях на номинальном режиме должна быть не более 50 0С.

Показатель уточняется в ходе ОКР.

4.2.7. Сопротивление дыханию на вдохе и выдохе при испытаниях при легочной вентиляции 35 дм3/мин должно быть не более 800 Па  (82 мм вод. ст.).

Сумма сопротивлений дыханию на вдохе и выдохе должна быть не более 1500 Па (152 мм вод. ст.).

Показатель уточняется в ходе ОКР.

4.2.8. Сопротивление дыханию на вдохе и выдохе при испытаниях при легочной вентиляции 70 дм3/мин должно быть не более 1960 Па (200 мм вод. ст.).

4.2.9. Самоспасатель должен обеспечивать защиту органов дыхания и зрения и иметь коэффициент защиты не менее 2·103.

4.2.10. Самоспасатель после воздействия открытого пламени с температурой 800 0С в течение 5 секунд не должен воспламеняться и гореть после извлечения из пламени.

4.3. Требования по эргономике и технической эстетике

4.3.1. Самоспасатель должен быть рассчитан на индивидуальное постоянное ношение в исполнениях на поясном и плечевом ремне.

4.3.2. Самоспасатель должен обеспечивать удобство ношения в походном положении, возможность выполнения штатных работ  и удобство пользования после включения в него.

4.3.3. Масса самоспасателя должна быть не более 1,6 кг без учета ремня.

Показатель уточняется в ходе выполнения ОКР.

4.4. Требования к живучести и стойкости к внешним воздействиям

4.4.1. Самоспасатель должен быть стойким к нагрузкам, возникающим при падении в трех различных положениях с высоты 1,5 м на бетонный пол.

4.4.2. Самоспасатель должен выдерживать транспортные нагрузки в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 – Режимы испытаний на стойкость к транспортным нагрузкам

| Масса упаковки с самоспасателями, кг | Пиковое ударное ускорение, м/с2 | Длительность действия ударного ускорения, мс | Количество ударов |
| --- | --- | --- | --- |
| До 200 | 147 | 5-20 | 400 |
|  | 98 | 5-20 | 2000 |
| Примечание: 1 Количество ударов в минуту – от 40 до 120. 2 Допускаются перерывы в испытаниях при сохранении общего количества ударов. |  |  |  |

4.4.3. Самоспасатель должен выдерживать вибрационные нагрузки с частотой от 50 до 60 Гц и ускорением 5g в течение 1 час.

4.4.4. Самоспасатель должен быть устойчив к воздействию климатических факторов при хранении и транспортировании, соответствующих условиям хранения 2(С) по ГОСТ 15150-69.

# 4.5. Требования безопасности

4.5.1. Самоспасатель должен быть стойким к раздавливанию усилием 98 кН (10 т) в вертикальном и наклонном (по диагонали самоспасателя) положениях и усилием 392 кН (40 т) в горизонтальном положении.

4.5.2. Температура поверхности самоспасателя, обращенной к телу пользователя, не должна вызывать дискомфорт у пользователя, а конструкция самоспасателя должна предусматривать защиту человека от ожогов в процессе его использования.

# 4.5.3. Температура остальных поверхностей  самоспасателя  не должна превышать 150 0С.

# 4.5.4. Регенеративный продукт не должен нагреваться до температур свыше 500 0С и воспламеняться при механических воздействиях по 4.4.1.-4.4.3, 4.5.1 настоящего технического задания.

4.5.5. Самоспасатель должен быть антистатичным.

4.5.6. Во время нахождения самоспасателя в состоянии ожидания применения регенеративный продукт не должен саморазогреваться.

4.6. Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

4.6.1. Самоспасатель предназначен для одноразового использования в аварийных ситуациях и ремонту в условиях эксплуатации не подлежит. Техническое обслуживание должно включать в себя периодический осмотр (контроль целости пломбировки, отсутствие трещин и вмятин на футляре),  гарантирующий сохранение герметичности.

Порядок проверки герметичности должен быть  изложен в руководстве по эксплуатации.

4.7. Требования надежности

4.7.1. Вероятность сохранения исправности самоспасателя за время нахождения его в состоянии ожидания применения в течение гарантийного срока 5,5 лет должна быть не менее 0,98.

4.7.2. Вероятность безотказной работы самоспасателя за ВЗД должна быть не менее 0,98 при доверительной вероятности 0,95.

4.7.3. Показатели по п. 4.2.1 – 4.2.8 не должны изменяться в сторону ухудшения более чем на 10 % в течение всего срока службы самоспасателя.

4.8. Конструктивные требования

4.8.1. Конструкция самоспасателя должна обеспечивать время включения тренированных пользователей не более 15 с.

4.8.2. Воздуховодная система самоспасателя должна быть герметична при внутреннем избыточном давлении и разрежении 980 Па (100 мм вод. ст.). Допускается падение давления не более чем на 156 Па (16 мм вод. ст.) в течение 1 мин.

4.8.3. Пыль регенеративного продукта не должна попадать в дыхательные органы пользователя, слюна или конденсат не должны препятствовать работе самоспасателя и оказывать негативного воздействия на пользователя.

4.8.4. Соединения элементов воздуховодной системы самоспасателя должны выдерживать усилие разрыва не менее 98 Н (10 кг).

4.8.5. Усилие вскрытия футляра самоспасателя не должно превышать 98 Н (10 кг).

4.8.6. Конструкция самоспасателя должна обеспечивать контроль его герметичности при эксплуатации без аппаратурных проверок.

4.9. Другие требования

4.9.1. Технико-экономические требования

4.9.1.1. Начальная (максимальная) стоимость проекта 110, 000 млн. руб.

4.9.1.2. Реализация инвестиционного проекта предусматривает расходы на разработку проектно-сметной документации, на приобретение, сооружение, изготовление, доставку основных средств пусконаладочные работы, приобретение оборудования.

4.9.1.3. Технический эффект использования самоспасателя должен обеспечиваться за счет результативности процесса спасения людей в шахтах в аварийной ситуации. Социально-экономический эффект – за счет сокращения числа погибших и травмированных людей в шахте с массовым пребыванием людей во время аварийной ситуации.

4.9.2. Требования по видам обеспечения

4.9.2.1. Применяемые для проверки самоспасателя средства измерения должны быть поверены в соответствии с ПР 50.2.006-94. Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с ГОСТ Р 8.568.

4.9.3. Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям межотраслевого применения.

4.9.3.1. Поверхностное сопротивление неметаллических частей самоспасателей площадью 100 см2 должно быть не более 109 Ом.

4.9.3.2. Самоспасатель должен изготавливаться из химически стойких к щелочи материалов. Эластичные части не должны слипаться при длительном хранении в свернутом состоянии.

4.9.3.3. Регенеративный продукт должен быть отечественного производства.

4.9.3.4. Составные части самоспасателей, используемые во взрывоопасной среде, должны быть изготовлены из материалов, обеспечивающих фрикционную искробезопасность.

4.9.4. Требования к консервации, упаковке и маркировке

4.9.4.1. Требования  к консервации не предъявляется.

4.9.4.2. Упаковка самоспасателя должна обеспечивать сохранность в процессе транспортирования и хранения.

4.9.4.3. Маркировка самоспасателя и упаковки должна соответствовать требованиям Технического регламента таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011.

4.9.5. Требования к учебно-тренировочным средствам

Для обучения правилам пользования самоспасателем должен быть разработан и изготовлен тренажер, обеспечивающий имитацию условий дыхания в самоспасателе.

Разработка тренажера должна проводиться в соответствии с этапами выполнения ОКР.

4.9.6. Специальные требования

4.9.6.1. Для проведения предварительных и приемочных испытаний должен быть изготовлен лабораторный технологический стенд для контроля параметров дыхания при определении ВЗД.

4.9.6.2. Для использования при разработке Плана ликвидации аварий в руководстве по эксплуатации должна быть указана предельная температура ГДС при легочных вентиляциях 10, 35 и 70 дм3/мин и температурах окружающей среды 20 и   40 0C.

- Этапы выполнения проекта.

| № этапа | Наименование этапа | Результат (что предъявляется) | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка технического проекта. Изготовление макетов самоспасателя. Разработка КД и ТД. | Документация технического проекта – 1 компл. Макеты самоспасателя – 10 компл. КД и ТД на самоспасатель и регенеративный тренажер – 1 компл. | декабрь 2014 г. |
| 2 | Изготовление опытных образцов самоспасателя и регенеративного тренажера для предварительных и приемочных испытаний. Проведение предварительных и приемочных испытаний опытных образцов. Корректировка КД и ТД с присвоением литеры «О1». Изготовление технологического стенда. | Опытные образцы самоспасателя – 200 компл. Опытные образцы регенеративного тренажера – 5 компл. Акт предварительных и приемочных испытаний опытных образцов самоспасателя и регенеративного тренажера – 1 компл. КД и ТД с литерой «О1» – 1 компл. Технологический стенд – 1 компл. | январь 2015 г. –декабрь 2015 г. |

- Требования к разрабатываемой документации.

6.1. Работа должна быть выполнена с учетом современного состояния законодательной и нормативной базы, обеспечивать высокий научный  уровень, соответствовать поставленным целям и задачам, своевременно и надлежащим образом оформлена.

6.2. Разработка конструкторской документации должна осуществляться в соответствии с требованиями  единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

6.3. Разработка технологической документации должна осуществляться  в соответствии с требованиями единой системы технологической документации (ЕСТД).

6.4. Разработка технического проекта должна осуществляться в соответствии   с требованиями ГОСТ 2.120-73 «ЕСКД. Технический проект».

6.5. Отчет о патентно-технических исследованиях должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 «СРПП. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения».

6.6. ОНТД выполняется машинописным или компьютерным способом в двух экземплярах. Экземпляр № 1 представляется Заказчику в отпечатанном виде, экземпляр № 2 находится на хранении у Исполнителя.

6.7. Должен быть представлен перечень научно-технической продукции, предъявляемой государственному заказчику по завершению работы.

6.8. Вся отчётная документация предъявляется Заказчику в отпечатанном виде, а также в электронном виде на картах флэш-памяти.

- Порядок выполнения проекта.

7.1. Выполнение, приёмка этапов ОКР и ОКР в целом проводятся в соответствии с ГОСТ 15.201-2000 «Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство».

7.2. По завершении выполнения ОКР (этапа ОКР) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче. Уведомление Исполнителя о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче должно быть подписано руководителем Исполнителя (иным уполномоченным лицом) и предоставлено Заказчику вместе с актом сдачи-приёмки выполненных работ и отчётной документацией за 20 дней до истечения срока выполнения ОКР (этапа ОКР).

7.3. Приёмка ОКР в целом и последнего этапа ОКР производится комиссией, назначаемой Заказчиком, в соответствии с порядком, установленным в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, с представлением ей всей документации и опытных образцов самоспасателя (макетов).

7.4. Предложения по использованию интеллектуальной собственности, в т.ч. патентованию полученных результатов:

Исполнитель обязан уведомлять Заказчика о каждом полученном при выполнении  результате НИОКР, способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны.

Права на результаты, полученные при выполнении ОКР,  принадлежат Российской Федерации, от имени который выступает Заказчик, и могут использоваться только с согласия Заказчика.

Коммерческое использование созданных объектов интеллектуальной собственности, порядок использования результатов ОКР, включая охраноспособные,  определяются Заказчиком.

- Целевые индикаторы и показатели.

Объём реализации инновационной продукции, которая будет создана с использованием результатов ОКР, полученных в ходе реализации проекта, нарастающим итогом к 2026 году – не менее 1 164,1 млн. руб.

Количество разработанных технологий мирового уровня, прошедших опытную отработку – 2.

Количество полученных патентов и секретов производства (ноу-хау) – 3.

Количество вновь создаваемых высокопроизводительных рабочих мест в рамках проекта – 25.

9.	Срок выполнения работ.

Срок реализации проекта ОКР: 2014 – 2015 г.